ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ЧАСТЬ II.

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЧАСТЬ III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Оренбург ● 2023

Оглавление

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	3

Глава 7. Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов.	3

Статья 23. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории.	3

ЧAСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.	4

Глава	8. Установление Территориальных зон и применение градостроительных регламентов.	4

Статья 24. Порядок установления территориальных зон.	4

Статья 25. Градостроительный регламент.	5

Статья 26. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.	7

Статья 27. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.	8

Статья 28. Зоны с особыми условиями использования территории.	8

Глава 9. Градостроительное зонирование территории МО Черкасский сельсовет.	16

Статья 29. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования МО Черкасский сельсовет и их кодовые обозначения.	16

Статья 30. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон.	19

Статья 30.1. Градостроительный регламент. Жилые зоны.	19

Статья 30.2. Градостроительный регламент. Общественно-деловые зоны.	33

Статья 30.3. Градостроительный регламент. Производственные зоны.	47

Статья 30.4. Градостроительный регламент. Зона инженерной и транспортной инфраструктур.	55

Статья 30.5. Градостроительный регламент. Рекреационные зоны.	62

Статья 30.6. Градостроительный регламент. Зоны специального назначения.	67

Статья 30.7. Градостроительный регламент. Зоны сельскохозяйственного использования.	70

Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными и водоохранными зонами.	79

Статья 31. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в установленных санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования территорий.	79

- ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

## Глава 7. Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов.

### Статья 26. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории:

- установлены территориальные зоны – статья 44,

- отображены зоны с особыми условиями использования территории: (отображение информации главы 14):

- отображаются Санитарно-защитные зоны предприятий:

а) определенные проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы;

б) определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200– 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- отображаются водоохранные зоны рек и озер, размеры которых определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74–ФЗ.

- отображаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, размеры которых определены в соответствии санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- отображаются охранные зоны объектов электроснабжения, размеры которых определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")

- отображаются охранные зоны объектов газоснабжения, размеры которых определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

- могут отображаться основные территории общего пользования (городские леса, парки, скверы, бульвары) и земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты – особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты), земли водного фонда, другие.

Объекты культурного наследия на территории МО Черкасский сельсовет имеются (информация о них см. в материалах генерального плана МО Черкасский сельсовет).

Границы территории объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий от объектов культурного наследия на территории МО Черкасский сельсовет не установлены в установленном порядке.

- ЧAСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

  - Состав территориальных зон определен в соответствии с пунктами 1-15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

  - Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом требований технических регламентов, требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

  - Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

  - Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

  - Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

  - Юридическая основа регламентов изложена в статье 36 Главы 4 Градостроительного Кодекса РФ.

## Глава	8.	Установление Территориальных зон и применение градостроительных регламентов.

### Статья 27. Порядок установления территориальных зон.

    - Состав территориальных зон определен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 34, п. 1-15.

- При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Черкасского сельсовета.

- определенных настоящим Кодексом территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории Черкасского сельсовета;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

- Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований,

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

- Границы и категории земель могут быть изменены в соответствии с устанавливаемой территориальной зоной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями от 04.08.2023) (реакция, действующая с 01.10.2023).

### Статья 28. Градостроительный регламент.

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом Черкасского сельсовета;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

- Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

- Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

- Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

  - До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Оренбургской области или уполномоченными органами местного самоуправления Саракташский район и Черкасский сельсовет Саракташского района в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

- Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

- В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

- Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, за исключением линейных объектов, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (иных элементов планировочной структуры муниципального района), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются условно разрешёнными видами использования земельных участков.

### Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

б) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

- Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

- Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

  - Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

- Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

- Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

    - Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

    - Земельного Кодекса Российской Федерации,

    - Водного кодекса Российской Федерации,

    - Лесного Кодекса Российской Федерации,

    - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

    - Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области,

    - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

    - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

    - МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»,

    - СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

### Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

  - В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

- В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

### Статья 31. Зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах Черкасского сельского поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно- коммунальных предприятий.

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

- санитарно-защитная зона от трансформаторной подстанции – 20 м;

- санитарно-защитная зона от газорегуляторного пункта – 10 м;

- санитарно-защитная зона от газораспределительной станции – 300 м;

- санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений – 100, 150, 300 м;

- санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений – 20 м;

- санитарно-защитная зона от ливневых очистных сооружений – 50 м.

Санитарные разрывы

Характеристика и режим использования аналогичен режиму для санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от автомагистралей.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

  - I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

  - IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

Таблица 2

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Водоохранные зоны

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче- смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная полоса.

Ограничения: в границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона паводка 1% обеспеченности

Назначение - во избежание негативных последствий затопления поймы при паводковых явлениях.

Ограничения:

В соответствии с п.8.б СанПиН 2.07.01-89* функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления 1% паводка не запрещено.

Новое строительство возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Требуется разработка и утверждение проектов зон ЗСО для всех источников водоснабжения.

Подземный водозабор

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

  - посадка высокоствольных деревьев;

  - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

  - прокладка трубопроводов различного назначения;

  - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

  - проживание людей;

  - применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

  - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

  - размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

  - применение удобрений и ядохимикатов;

  - рубка леса главного пользования и реконструкции. Водопроводные сооружения

Граница   первого	пояса	ЗСО	водопроводных	сооружений	принимается	на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м;

  - от водонапорных башен - не менее 10 м;

  - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранные зоны.

Охранные зоны трубопроводов

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно — кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно- измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25– для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

30– для ВЛ напряжением 300, 500,+/-400 кВ;

40– для ВЛ напряжением 750,+/-700 кВ;

55– для ВЛ напряжением 1150 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности   участка   земли, расположенного   под   ней   участка   недр (на   глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), Мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

  - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

  - для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы Морского кабеля на 0,25 Морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

  - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

  - при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

  - при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

  - вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Охранная зона тепловой сети

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны геодезических пунктов

Охранная зона геодезического пункта на местности представляет из себя квадрат, стороны которого равняются 4 метрам и ориентированы по сторонам света. Точка пересечения диагоналей квадрата – это и есть центр геодезического пункта.

Охранные зоны объектов государственной наблюдательной сети

На территории муниципального образования предусматриваются ряд метеорологических станций.

Охранная зона устанавливается на период функционирования стационарного пункта наблюдений и до прекращения его деятельности в установленном порядке.

Граница охранной зоны устанавливается:

а) на расстоянии 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений, на котором осуществляются гидрологические наблюдения и наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) на расстоянии 200 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений в случаях, не предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно- оздоровительных местностей и курортов)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В настоящее время охранных зон для ООПТ на территории поселения не разработано.

Придорожная полоса автомобильных дорог.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 - для автомобильных дорог V категории.

Зона ограничения до жилой застройки.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумо-защитных экранов, зеленых насаждений.

## Глава 9. Градостроительное зонирование территории МО Черкасский сельсовет.

### Статья 32. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования МО Черкасский сельсовет и их кодовые обозначения.

- Градостроительные регламенты установлены в пределах границ территориальных зон. Градостроительные регламенты установлены настоящими правилами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

- Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

- Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель

- лесного фонда,

- земель, покрытых поверхностными водами,

- земель запаса,

- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно- оздоровительных местностей и курортов),

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, - земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

- На карте градостроительного зонирования:

- выделены территориальные зоны для всей территории муниципального образования Черкасский сельсовет, за исключением территорий, обозначенных в части 5 настоящей статьи;

- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: Санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным законодательством;

- В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

| Кодовое обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Ж | Жилая зона |
| Общественно-деловые зоны |  |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| П | Производственная зона |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |
| Рекреационные зоны |  |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Зоны специального назначения |  |
| СН.1 | Зона кладбищ и крематориев |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |
| СХ | Зона сельскохозяйственного использования |
| Зоны, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются |  |
| Земли сельскохозяйственных угодий входящих в состав зоны сельскохозяйственного использования |  |
| Зона земель лесного фонда (Р.5 -Зона лесов) |  |
| Зона земель, покрытых поверхностными водными объектами |  |

- Согласно Градостроительному Кодексу границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон. Генеральным планом муниципального образования Черкасский сельсовет в границах некоторых земельным участков установлено две и более функциональных зон. В таких случаях, в целях обеспечения соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану, данные земельные участки включается в перечень земельных участков, требующих градостроительного преобразования. Земельные участки, включённые в этот перечень, после разработки и утверждения документации по планировке территории преобразуются в земельные участки, соответствующие условию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

В перечень земельных участков, требующих градостроительного преобразования могут включатся:

- земельные участки под жилыми домами, признанными ветхими или аварийными и предназначенными под снос;

- земельные участки, имеющие временный характер (сформированные под размещение временного объекта обслуживания, для сезонного использования под сенокос или посадку картофеля и т.д.);

- земельные участки под производственными объектами, предназначенными к выносу по причине нанесения вреда окружающей среде, на территории которых документами территориального планирования предлагается развивать жилую, общественно-деловую застройку;

- земельные участки сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов, на территории которых документами территориального планирования предлагается развивать жилую, общественно-деловую или иную застройку;

- земельные участки, сформированные с ошибочными границами (по разным причинам);

- земельные участки, целиком или частично подлежащие изъятию для обеспечения государственных или муниципальных нужд в соответствии с решениями документов территориального планирования или документации по планировке территорий;

- другие земельные участки, границы которых нуждаются в преобразовании.

### Статья 33. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон.

### Статья 33.1. Градостроительный регламент. Жилые зоны.

Ж - Жилая зона

Зона застройки индивидуальными, блокированными и малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

В зоне Ж могут размещаться жилые дома высотой от 1 до 3 этажей, преимущественно одноквартирные индивидуальные жилые дома, а также двухквартирные дома и жилые дома на приусадебных участках личного подсобного хозяйства. Жилые дома могут включать помещения для ведения личного подсобного хозяйства или иметь специальные помещения с местами приложения труда, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к индивидуальному усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Ж в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

− для индивидуального жилищного строительства с кодом 2.1( Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек);

− для ведения личного подсобного хозяйства с кодом 2.2 (Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных).

  - В зоне Ж могут размещаться объекты капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7,4.9 Классификатора, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

  - В зоне Ж могут размещаться объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и  уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных  услуг) - по Классификатору 3.1.

  - В зоне Ж индивидуальной жилой застройки, как вспомогательные виды использования земельных участков, рекомендуется проектировать площадки: для игр детей разного возраста, для отдыха взрослых, занятий физкультурой и спортом, установки мусоросборников, выгула собак и другие виды в соответствии с Правилами благоустройства Черкасского сельского поселения.

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| «Ж» Жилая зона |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж» |  |  |  |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищног о строительства | Ж | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | В сложившейся сохраняемой застройке: - минимальная площадь – 400 кв.м., - максимальная площадь – 2000 кв.м.. Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Минимальный отступ хозяйственных построек (летняя кухня, гараж) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. Минимальный отступ хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов, теплица, баня) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу проезд должен быть не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома по отношению к данной улице, проезду. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учётом противопожарных требований. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. Максимальный процент застройки – 50% |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Ж | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Минимальная площадь земельного участка на одну квартиру – 30 м² (без площади застройки); Максимальная площадь земельного участка на одну квартиру 60 м² (без площади застройки) Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Максимальное количество этажей – 4 Максимальный процент застройки – 50% |
| 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Ж | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | Минимальная площадь – 400 кв.м. Максимальная площадь – 2500 кв.м. Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей:на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Минимальный отступ хозяйственных построек (летняя кухня, гараж) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. Минимальный отступ хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов, теплица, баня) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу проезд должно быть не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома по отношению к данной улице, проезду. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учётом противопожарных требований. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. Максимальный процент застройки – 50% |
| 4 | Блокированная жилая застройка | Ж | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | Минимальная площадь приквартирногоучастка– 350 кв.м. Максимальная площадь приквартирногоучастка – 1000 кв.м. Без площади застройки Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Минимальный отступ хозяйственных построек (летняя кухня, гараж) от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. Минимальный отступ хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов, теплица, баня) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу проезд должно быть не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома по отношению к данной улице, проезду. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. Максимальный процент застройки – 50% |
| 5 | Автомобильный транспорт | Ж | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | 1.Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от красной линии составляет: - в существующей я застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; - в новой застройке - не менее 6м. 3.Максимальная высота строений – 6м. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80% |
| 6 |  | Ж |  | 12.0 |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание жилой застройки | Ж | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80% |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | Ж | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега | 3.1.1 | 1.Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80% |
| 3 | Объекты гаражного назначения | Ж | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 4 | Служебные гаражи | Ж | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание жилой застройки | Ж | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны выходящей на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1м. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80% |
| 2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | - Минимальные размеры участков детских дошкольных учреждений принимаются 40 м2/место при вместимости до 100 мест; 35 м2/место при вместимости св. 100 мест, свыше 500 мест – 30м2/место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на10% при условии обоснования возможности размещения объектов с учетом инженерно-строительных условий, на 25% - в условиях реконструкции сложившейся застройки, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. - Минимальные отступы зданий дошкольных учреждений от границ земельных участков: Объекты детского дошкольного образования следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок, на расстоянии, обеспечивающем уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 3 - Процент озеленения: 40% Площадь озеленения земельного участка объекта детского дошкольного образования должна составлять не менее 50 %. При размещении территории дошкольной образовательной организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10% |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | - Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га; для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано - Максимальное количество этажей– 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4 | Среднее и высшее профессиональное образование | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5 | Бытовое обслуживание. | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 6 | Культурное развитие. | Ж | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | 3.6 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей:на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 7 | Общественное питание. | Ж | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный: при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2; свыше 150 – 0,1/- 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 8 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание. | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 1. Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 9 | Развлекательные мероприятия | Ж | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 1. Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 10 | Связь. | Ж | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 11 | Магазины | Ж | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000кв. м | 4.4 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 12 | Спорт | Ж | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | 5.1 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 13 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Ж | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 1 Размеры земельных участков принимают из расчета: - 0,3 - 0,5 га на один объект. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 14 | Коммунальное обслуживание | Ж | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80% |
| 15 | Служебные гаражи | Ж | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. |

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законодательства.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормативами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров размеров земельных участков, разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящем регламенте не подлежат установлению.

- Максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 4,5 метра.

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 60 кв. м.

- 4. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства, кроме гаражей, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном с ним земельном участке.

Таблица. Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов индивидуального жилищного строительства

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

Примечания к таблице:

- При одновременном наличии различных видов животных нормативные разрывы суммируются.

- Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

### Статья 33.2. Градостроительный регламент. Общественно-деловые зоны.

ОД – Общественно-деловая зона

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования объектов с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и градостроительные регламенты общественно-деловой зоны ОД

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| «ОД» Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ОД» |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственное управление | ОД | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного не регламентировано. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Деловое управление. | ОД | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих | 4.1 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  | передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Размеры земельных участков принимают: 1.1.1 Операционная касса на 10-30 тыс.чел.: – 0,2га при 2 операционных кассах, - 0,5га при 7 операционных кассах. 1.1.2 Отделения и филиалы сберегательного банка – 1 операционное место на 1-2 тыс. чел: - 0,05га при 3 операционных кассах, - 0,4га при 20 операционных кассах. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| 4. | Обеспечение научной деятельности. | ОД | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 | 3.9 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Гостиничное обслуживание. | ОД | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1 Минимальные размеры земельных участков принимают: при числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 до100 -55; св. 100 до -500 – 30. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 6. | Туристическое обслуживание. | ОД | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 7. | Спорт | ОД | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | 5.1 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 8. | Культурное развитие. | ОД | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | 3.6 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| 9. | Социальное обслуживание | ОД | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 | 3.2 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. 4 Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 10. | Развлекательные мероприятия | ОД | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 1 Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3 Максимальное количество этажей – 2. 4 Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 11. | Рынки. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | - Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 12. | Магазины | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 13. | Бытовое обслуживание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 2. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 14. | Связь. | ОД | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные | 6.8 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  | пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  | 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 15. | Общественное питание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | - Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный: при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2; свыше 150 – 0,1/- - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 16. | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | - Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га; для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано - Максимальное количество этажей– 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 17. | Стационарное медицинское обслуживание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 18. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | - Минимальные размеры участков детских дошкольных учреждений принимаются 40 м2/место при вместимости до 100 мест; 35 м2/место при вместимости св. 100 мест, свыше 500 мест – 30м2/место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на10% при условии обоснования возможности размещения объектов с учетом инженерно-строительных условий, на 25% - в условиях реконструкции сложившейся застройки, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. - Минимальные отступы зданий дошкольных учреждений от границ земельных участков: Объекты детского дошкольного образования следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок, на расстоянии, обеспечивающем уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 3 - Процент озеленения: 40% Площадь озеленения земельного участка объекта детского дошкольного образования должна составлять не менее 50 %. При размещении территории дошкольной образовательной организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10% |
| 19. | Среднее и высшее профессиональное образование. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано 4. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка | ОД | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 1 Размеры земельных участков принимают из расчета: - 0,3 - 0,5 га на один объект. - 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| 21. | Коммунальное обслуживание | ОД | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ОД» |  |  |  |  |  |
| 1. | Служебные гаражи | ОД | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | ОД | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 | Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) индивидуальной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 5 м2 на 1 человека или не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала). |
| 3. | Коммунальное обслуживание | ОД | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  | использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |  | а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ОД» |  |  |  |  |  |
| 1. | Блокированная жилая застройка | ОД | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | Минимальная площадь приквартирногоучастка– 350 кв.м. Максимальная площадь приквартирногоучастка – 1000 кв.м. Без площади застройки Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Минимальный отступ хозяйственных построек (летняя кухня, гараж) от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. Минимальный отступ хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов, теплица, баня) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу проезд должно быть не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома по отношению к данной улице, проезду. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. Максимальный процент застройки – 50% |
| 2. | Для индивидуального жилищного строительства | ОД | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из | 2.1 | На вновь осваиваемых территориях - минимальная площадь – 800 кв.м., максимальная площадь – 2000 кв.м. В сложившейся сохраняемой застройке минимальная площадь – 400 кв.м., |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  | комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |  | максимальная площадь – 2000 кв.м.. Минимальный отступ жилого дома от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м на соседний участок-3м Минимальный отступ хозяйственных построек (летняя кухня, гараж) от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. Минимальный отступ хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов, теплица, баня) от границ земельного участка, со стороны, выходящей на улицу проезд должно быть не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома по отношению к данной улице, проезду. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учётом противопожарных требований. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. Максимальный процент застройки – 50% |
| 3. | Религиозное использование | ОД | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | 3.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 1 Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3Максимальное количество этажей – 2. 4 Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Коммунальное обслуживание | ОД | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 6. | Объекты придорожного сервиса. | ОД | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | 4.9.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. |

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
|  |  |  |  |  | - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 7. | Бытовое обслуживание. | ОД | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |

  - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законодательства.

  - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормативами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров размеров земельных участков, разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

  - Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящем регламенте не подлежат установлению.

### Статья 33.3. Градостроительный регламент. Производственные зоны.

П – Производственная зона

Зона предназначена для размещения промышленных объектов и производств, складских зданий и сооружений:

- В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические  и оздоровительные учреждения общего пользования.

- При размещении предприятий пищевой, лекарственной и фармацевтической промышленности необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологические требования согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды –  в соответствующих условных границах).

- В случае, если использование производственных объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

- Видам разрешенного использования производственной территориальной зоны «П» наиболее соответствуют виды разрешенного использования земельного участка Классификатора (Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») «Производственная деятельность»

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| «П» Производственная зона |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | П | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2. | Склады | П | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3. | Животноводство | П | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | 1.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 4. | Строительная промышленность | П | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 5. | Энергетика | П | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 6. | Коммунальное обслуживание | П | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 7. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | П | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 8. | Пищевая промышленность | П | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 9. | Гостиничное обслуживание | П | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1 Минимальные размеры земельных участков принимают: при числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 до100 -55; св. 100 до -500 – 30. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общественное управление | П | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 | 3.8 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2. | Научное обеспечение сельского хозяйства | П | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3. | Рынки | П | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | - Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 4. | Общественное питание. | П | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | - Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный: при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2; свыше 150 – 0,1/- - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Бытовое обслуживание. | П | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 6 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание. | П | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 2. Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. | П | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | - Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га; для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано - Максимальное количество этажей– 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 8. | Спорт | П | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | 5.1 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П» |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиничное обслуживание. | П | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1 Минимальные размеры земельных участков принимают: при числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 до100 -55; св. 100 до -500 – 30. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

  - Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой зоне.

  - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законодательства.

  - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров размеров земельных участков, разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

### Статья 33.4. Градостроительный регламент. Зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Т -  Зона транспортной инфраструктуры.

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Для предотвращения вредного воздействия объектов инженерной инфраструктуры на среду жизнедеятельности, обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

| № п/п | Объекты допускаемые для размещения в территориальной зоне по ст.35 ГрК РФ |  | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| Зона транспортной инфраструктуры «Т» |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Т» |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | Т | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2 | Энергетика | Т | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3 | Склады | Т | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 4 | Объекты придорожного сервиса | Т | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | 4.9.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 5 | Воздушный транспорт | Т | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Т» |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Т | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 | Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) индивидуальной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 5 м2 на 1 человека или не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала). |
| 2 | Деловое управление. | Т | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ не регламентировано. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Т» |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественное питание. | Т | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный: при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2; свыше 150 – 0,1/- 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 2 | Связь. | Т | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 3 | Питомники | Т | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой зоне.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законодательства.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящем регламенте не подлежат установлению.

И - Зона инженерной инфраструктуры.

Зона предназначена для размещения водозаборных сооружений и соблюдения режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения первого пояса.

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Код | Наименование | Код |  |  |
| «И» Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «И» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Гидротехнические сооружения | И | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |  | 11.3 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальные отступы от границ земельных участков - Не регламентируется - Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений - Не регламентируется - Максимальный процент застройки в границах земельного участка - Не регламентируется |
| 2 |  | Коммунальное обслуживание | И | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |  | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «И» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Склады | И | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и |  | 6.9 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «И» |  |  |  |  |  |  |  |
| Не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящем регламенте не подлежат установлению.

### Статья 33.5. Градостроительный регламент. Рекреационные зоны.

Р – Зона рекреационного назначения.

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| «Р» Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р» |  |  |  |  |  |
| 1. | Земельные участки (территории) общего пользования | Р | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 | Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) индивидуальной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 5 м2 на 1 человека или не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала). |
| 2. | Развлечения | Р | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 | 4.8 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3 | Спорт | Р | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | 5.1 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4 | Санаторная деятельность | Р | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно- оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р» |  |  |  |  |  |
| 1 | Природно-познавательный туризм | Р | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2 | Служебные гаражи | Р | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. | Р | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | - Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га; для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано - Максимальное количество этажей– 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р» |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественное питание. | Р | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный: при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2; свыше 150 – 0,1/- 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50% |
| 2 | Религиозное использование | Р | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | 3.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3 | Культурное развитие. | Р | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | 3.6 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящем регламенте не подлежат установлению.

Примечание: в границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

### Статья 33.6. Градостроительный регламент. Зоны специального назначения.

СН.1 – Зона кладбищ и крематориев.

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| «СН.1» Зона кладбищ и крематориев |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СН.1» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ритуальная деятельность | СН.1 | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 2 | Бытовое обслуживание | СН.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 3 | Религиозное использование | СН.1 | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | 3.7 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СН.1» |  |  |  |  |  |
| 1 | Служебные гаражи | СН.1 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СН.1» |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммунальное обслуживание | СН.1 | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3 | Обеспечение внутреннего правопорядка. | СН.1 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 1 Размеры земельных участков принимают из расчета: - 0,3 - 0,5 га на один объект. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, не указанных в настоящем регламенте, не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны СН.1 включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

| Наименование объекта | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| - объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны; | По заданию на проектирование |
| - захоронения; | 0,24 га на 1 тыс. чел. |
| - колумбарии; | 0,02 га на 1 тыс. чел. |
| - мемориальные комплексы; | По заданию на проектирование |
| - дома траурных обрядов; | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |
| - бюро похоронного обслуживания; | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |
| - бюро-магазины похоронного обслуживания; | По заданию на проектирование |
| - крематории (для действующих кладбищ); | По заданию на проектирование |
| - конфессиональные объекты. | По заданию на проектирование |

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению, определяются в рамках разработки проектной документации;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектной документации;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектной документации.

### Статья 33.7. Градостроительный регламент. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ - Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий).

Территории таких зон могут использоваться для ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и правилами застройки.

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование |  | Наименование |
| «СХ» Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственное использование | СХ | Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1.0 | - Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. - Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 2 | Растениеводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 | 1.1 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 3 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | - Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. - Минимальный отступ от красной линии - не нормируется. - Не допускается возведение капитальных зданий, строений и сооружений. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка - не нормируется. |
| 4 | Овощеводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | 1.3 | - Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. - Минимальный отступ от красной линии - не нормируется. - Максимальная высота строений – 15м. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%. |
| 5 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2.Минимальный отступ от красной линии - не нормируется. 3.Не допускается возведение капитальных зданий, строений и сооружений. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка - не нормируется. |
| 6 | Садоводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 | - Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. - Минимальный отступ от красной линии - не нормируется. 3.Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%. |
| 7 | Животноводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | 1.7 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 8 | Скотоводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.8 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 9 | Птицеводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.9 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 10 | Свиноводство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.11 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 11 | Пчеловодство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | 1.12 | 1. Минимальная площадь – 400 кв.м. Максимальная площадь – 500000 кв.м. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3. Максимальное количество этажей -3 Максимальная высота строений – 15м. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%. |
| 12 | Рыболовство | СХ | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | 1.13 | 1.Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 13 | Научное обеспечение сельского хозяйства | СХ | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не нормируется. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 14 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | СХ | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 15 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | СХ | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 | - Предельные размеры земельных участков для данного вида разрешенного использования не устанавливаются. - Минимальный отступ от красной линии - не нормируется. - Не допускается возведение капитальных зданий, строений и сооружений. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка - не нормируется. |
| 16 | Питомники | СХ | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 17 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | СХ | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | 1.Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 75%. |
| 18 | Автомобильный транспорт | СХ | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 | 7.2 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от красной линии составляет: - в существующей я застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; в новой застройке - не менее 6м. 3.Максимальная высота строений – 6м. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Склады | СХ | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2 | Коммунальное обслуживание | СХ | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 3 | Отдых (рекреация) | СХ | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | 5.0 | - Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. - Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. - Максимальное количество этажей – 2. - Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | СХ | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2 | Служебные гаражи | СХ | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки жилых домов по каждой улице; б) в новой застройке: - не менее 5м от красных линий улиц и не менее 3 м от красных линий проездов. От остальных границ земельного участка минимальное расстояние – 1 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 3 | Связь. | СХ | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | 1.Предельные размеры земельных участков, устанавливаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка, со стороны, выходящей: на улицу: а) 5 м при новой застройке; б) в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице; на проезд -3 м. До остальных границ не регламентировано. 3.Максимальное количество этажей – 2. 4.Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

- Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, не указанных в настоящем регламенте, не подлежат установлению.

Р.5 Зона лесов – Зона земель лесного фонда.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки государственного лесного фонда.

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

ВО Зона земель, покрытых поверхностными водными объектами.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земли, покрытых поверхностными водными объектами и определяется Земельным кодексом РФ и Водным кодексом РФ.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

## Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными и водоохранными зонами.

### Статья 34. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в установленных санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования территорий.

  - Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статьи 26 настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, определенными статьей 28 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 17 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей,

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

  - Земельные участки и объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 26 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются Правилами землепользования и застройки.

  - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023),

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года),

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года),

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 24 июля 2023 года),

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 13 июня 2023 года),

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 10 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года),

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- Федеральный закон от 27 февраля 2003 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» (с изменениями на 24 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года),

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") (с изменениями на 18 февраля 2023 года);

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями на 17 мая 2016 года).

  - Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно- эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 13 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

- ландшафтно-рекреационные зоны,

- зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха,

- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,

-спортивные сооружения,

- детские площадки, образовательные и детские учреждения,

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности,

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно- эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 13 настоящих Правил:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

- здания	управления,	конструкторские	бюро,	здания	административного назначения, научно-исследовательские лаборатории,

- поликлиники,

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

- бани,

- прачечные,

- объекты торговли и общественного питания,

- мотели, гостиницы,

- гаражи,	площадки	и	сооружения	для	хранения	общественного	и индивидуального транспорта,

- пожарные депо,

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции,

- нефте- и газопроводы,

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

- канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,

- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

  - Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предотвращения	загрязнения,	засорения,	заиления	водных	объектов	и истощения их вод,

- сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования,

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 4 настоящих Правил.

Водоохранные зоны

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров,

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров,

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче- смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Виды условно разрешённого использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон:

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежные защитные полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

  - Охранные зоны водозаборных и иных сооружений

Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах территориальных зон - зон водозаборных, иных технических сооружений:

  - проведение авиационно-химических работ,

  - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

  - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче- смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

  - складирование навоза и мусора,

  - заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов,

  - размещение стоянок транспортных средств,

  - проведение рубок лесных насаждений.

  - Охранные зоны объектов электроснабжения

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче- смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеописанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

  - Охранные зоны объектов газоснабжения

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно- измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

  - Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная ограничениями, описанными ваше, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.