Приложение к Решению

Совета депутатов

МО Черкасский сельсовет Саракташского района

от 28 декабря 2023 года № 162

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1 Положение о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	8

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	9

1.2 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ	12

1.3 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	13

2  Природные условия и ресурсы территории	16

2.1 Климат	16

2.2. Гидрология	16

2.3 Геоморфология и рельеф	19

2.4 Почвы	19

2.5 Растительность и животный мир	19

2.6 Полезные ископаемые	20

3  ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	21

4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	30

Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия	30

5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	32

6 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РУСУРСЫ	33

6.1	Территория муниципального образования	33

6.2	Территориальные ресурсы	33

7  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	36

7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал	36

7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	43

7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	52

7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития	58

8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	75

8.1. Современная планировочная структура	75

8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов Черкасского сельсовета (предложения по территориальному планированию).	77

8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.	86

9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	99

10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	102

11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	103

11.1 Водоснабжение	103

11.2 Водоотведение	106

11.3 Электроснабжение	108

11.4 Теплоснабжение	110

11.5 Газоснабжение	110

11.6 Средства связи	112

12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	113

12.1 Мероприятия по охране окружающей среды	113

12.2 Санитарная очистка населенных мест	120

13  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО, БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	127

14 ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	129

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующих границ МО Черкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:20 000 |
| 2 | Карта с предложениями по изменению границ МО Черкасский сельсовет | 1:20 000 |
| 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в границах МО Черкасский сельсовет | 1:20 000 |
| 4 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в границах населенных пунктов МО Черкасский сельсовет | 1:3 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации в границах МО Черкасский сельсовет | 1:20 000 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов МО Черкасский сельсовет | 1:3 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Черкасский сельсовет подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Проект разработан на основании Постановления администрации муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района: «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» №103 от 04.08.2023г.

Целями проведения работ является:

- Изменение действующего законодательства в отношении градостроительной деятельности.

- Уточнение функционального зонирования территории населенных пунктов и муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Определить функциональное назначение территорий муниципального образования в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.

2. Разработать Том 1 Основное положение, взамен тома 1 Основное положение ранее утвержденного Генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Графические материалы оформить в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Черкасский сельсовет являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующих данных:

- Схема территориального планирования Оренбургской области;

- Схема территориального планирования МО Саракташский район Оренбургской области;

- Карта установленных границ муниципального образования Саракташский район Оренбургской области, 2004г;

- Информация с официальных сайтов Оренбургской области и Саракташского района;

- Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

- Стратегия социально-экономического развития МО Саракташский район Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

- Инвестиционный паспорт муниципального образования Саракташский район;

- Устав муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области;

- Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Черкасского сельсовета и Саракташского района;

- Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО Черкасский сельсовет.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчетный срок до 2033 года.

Также в работе использованы сведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) официального сайта Министерства регионального развития Российской Федерации, сведения с портала Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», сведения Федеральной службы государственной статистики (база данных показателей муниципальных образований).

## 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Черкасский сельсовет находится в Саракташском районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

Численность населения МО Черкасский сельсовет – 2681 чел.

Площадь территории МО Черкасский сельсовет – 16258 га.

Административный центр Черкасского сельсовета – с.Черкассы.

Согласно закона Оренбургской области от 15.09.2008 г. № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», в состав поселения входят 2 населенных пункта: село Черкассы, село Александровка.

Рисунок 1-1 Положение поселения в системе Оренбургской области

## 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В далеком прошлом на территории, занимаемой теперь Саракташским районом, обитали различные племена. На основании раскопок древних курганов установлено, что с VI века до нашей эры и по IV век новой эры здесь кочевали савроматы и сарматы, занимающиеся, как земледелием, так и скотоводством. В последующие времена кочевали скифы, племена суди, грунты. В VII-X веках грунты были вытеснены более сильными тюркскими племенами. К IX-X века относится и начало кочевания башкир. В XIII веке территория района, как и всей области, была завоевана татаро-монгольской ордой. С начала XVII века здесь появились калмыки и нагайские татары.

Русские поселения в пределах Саракташского района стали возникать после экспедиции И.К. Кирилова 1735 года.

Весной 1835 года на берегу реки Сакмары было основано   село Черкассы. Основано оно было крестьянами-переселенцами из двух губерний — Харьковской и Курской. Известны имена переселенцев — это Никифор Чумаков и Афанасий Светлов. В 1840 году в деревне было 115 дворов и 432 податных крестьян. В 1848 году была построена деревянная церковь и деревня стала называться поселком.  В 1866 году открылась начальная школа, в которой учились только дети зажиточных крестьян. Поселок рос и в 1900 году уже насчитывалось 291 двор и 1929 человек населения.

В 1842 году сформировался постоянный казачий отряд Оренбургского войска для несения службы. Казаки несли пограничную службу с пикета находившегося на Красной горе. Казаки участвовали в русско-японской войне, империалистической.

В 1920 году открылись медпункт, изба-читальня.

В 1926 году развернула свою деятельность комсомольская организация.

В 1930 году в Черкассах было три колхоза – имени Чапаева, имени Фрунзе и имени Пугачева.

В колхоз имени Чапаева входил хутор Вершина с землей и живностью. Хутор Вершина образовался в 1924 году. Первые поселенцы были из Черкасс -  И. Г. Светлов, П. К. Чумаков, И. К. Чумаков. На хуторе было 26 дворов, население составляло 120 - 157 человек. Работала начальная школа (директор Тихонов Н. Я.). Хутор населяли казахи, русские, украинцы. В 1952 - 55 годах бригада колхоза Чапаева была расформирована. Люди стали разъезжаться в Елшанку, Черкассы, Саракташ, по городам. В 1961 году хутор прекратил свое существование. 17 сентября 2000 года был установлен памятный знак. Хутор Качевки образовался в 1946 году находился в районе ныне действующего ЛПУ “Уралтрансгаз», юго-западнее Саракташа, в 7 километрах за железную дорогу. Населяли хутор казахи, занимались животноводством дома саманные, всего 8 дворов. Была 4-х летняя школа, которая состояла из 2-х комнат. В одной комнате занимались дети, во второй находилась печь и хозяйственные принадлежности. Первый учитель Колотов П. Я., позже работала Шевцова Т. И. В 1960 году все жители переехали в Черкассы, Елшанку. В 2-х километрах от х. Качевки, находился еще один хутор, это место люди называли «Средний шпиль». Населяли хутор казахи, занимались выращиванием скота. В 1950 году колхоз имени Чапаева, им. Фрунзе, им. Пугачева объединились в один — имени Фрунзе, а в 1953 году к нему присоединился и колхоз имени Тимерязева села 1-ая Александровка. В 20 - 30 годы энтузиастами партии и советской власти в селе были С. И. Базаров, А. А. Базаров, Е. Н. Шевцова, Е. Я. Лобзенко, М. Ф. Светлова и др.

Большим испытанием для села стала Великая Отечественная война. Более трехсот человек ушло на фронт, в их числе девушки: Е. Стрельникова, З. Базарова, П. Кучерова, Е. Гузатова, Н. Кретинина. Более двухсот черкасян награждено боевыми орденами и медалями, а Г. Т. Чумаков удостоен звания Героя Советского Союза.

За победу над фашизмом 193 черкасянина заплатили собственной жизнью. В их память в селе воздвигнут обелиск.

Оставшиеся в колхозе старики, женщины подростки трудились для победы, отправляя на фронт хлеб, продукты, теплые вещи, подарки. Немало труда вложено черкасянами в развитие колхозного производства в послевоенные годы, за что 31 колхозник награжден орденами и медалями. В их числе Г. Т. Чумаков, Н. Г. Помилуйко, А. Г. Помилуйко — орденом Ленина, В. Т. Базаров и В. М. Стрельников орденом Октябрьской революции.  М. Г. Блиничкина, В. Я. Кучерова — орденом Трудового Красного Знамени. Орденом «Знак Почета» награждены — Шевцов С. И., Варавин Н. П.

Черкасяне активно активно участвовали в освоении целины, многие награждены медалями: Помилуйко А. Н., Шевцов С. И., Чумаков И. Д., Семынин П. П. и др. Черкассы вырастили многих замечательных людей: Н. С. Шевцов, М. В. Кретинин – ученые, В. И. Шевцов — доктор медицинских наук, профессор, директор научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия им. Елизарова», М. М. Чумаков — заслуженный учитель РСФСР, действительный член географического общества АН СССР, отличник народного просвещения. Чумаков Г. Т. - депутат Верховного Совета СССР в 1954 г., Стрельников А. М. — сторожил села, участник ВО войны, Помилуйко А. Г. орденоносец, ветеран труда и многие другие.

Афганская война была самой длительной войной последнего периода СССР. Сегодня на территории Черкасского сельсовета проживает шесть «афганцев» - Кучеров А. Н., Димитров А. В., Досмогамбетов К. М., Халин Ю. А., Маликов Р. Я., Молдованов Ю. А., Кутепов В.

В настоящее время в границах администрации Черкасского сельсовета расположены два населенных пункта: с.Черкассы и с.Александровка. Всего на территории сельсовета в 2013 г. проживало 2511 человек, 12 национальностей. На территории сельсовета расположены два медучреждения.

Черкасская СОШ – одна из крупнейших школ района, директор Лисаченко И. Н. – учитель высшей категории, руководитель - менеджер, в школе 23 педагога, все из них имеют высшую и первую категорию. В школе создан музей истории села под руководством замечательного учителя истории Сушко Л. В.

В 2008 году при Черкасской СОШ открыт детский сад с посещением детей 25 человек.

Радует своими выступлениями зрителей женский ансамбль ДК с. Черкассы и с. Александровка «Рябинушка» (руководитель Лелюк Л.Л). Активные участники Варавина Л. М., Белова В.Ю.,  Березан Т.А., Никифорова Т.Н., Сидорчук С.Ю., Цыганская Е.Н.,  Шевцова Г.А., Клюшникова В.И. и др.

В 2001 году в с. Черкассы открылась вновь построенная часовня казанской иконы Божьей Матери.

В 2007 году в с. Александровка открылась часовня святого Макария.

В центре села Черкассы находится отделение почтовой связи (начальник Аксиненко М. Н.) и отделение сбербанка.

2020 год — знаменательный год для села, 185 летний юбилей отметили черкасяне.

2023 году – открылся гипермаркет «Пятерочка».

Село славится своими пуховницами и народными умельцами. Каждое ремесло передается из поколения в поколение, хранятся семейные традиции.

## 1.2 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Черкасский сельсовет находится на территории Саракташского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации (Закон Оренбургской области "Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав" от 15 сентября 2008 г.).

Черкасский сельсовет расположен в центральной части Саракташского района, граничит на севере с Васильевским сельсоветом, на востоке с Каировским сельсоветом, на юго-востоке с Саракташским поссоветом, на юге с Новочеркасским сельсоветом, на юго-западе, на западе с Федоровским Первым сельсоветом Саракташского района.

Административный центр поселения – село Черкассы, которое граничит с районным центром пос. Саракташ по автодороге Каменоозерное – Медногорск, проходящей по улице Солнечной, и расположено на расстоянии 89 км по автомобильной трассе Оренбург-Орск от областного центра.

Черкасский сельсовет Саракташского района занимает выгодное положение - по его территории проходят автодорога регионального значения Каменноозерное – Медногорск, автодороги Саракташ - Бурунча –Новомихайловка и Новочеркасск - Саракташ, а также разветвленная сеть дорог местного значения. Система автодорог осуществляет связь между магистральными путями сообщения и обеспечивает межрайонные и внутрирайонные связи. Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является автобус (маршрутное такси) и индивидуальный транспорт. Грузовые и пассажирские перевозки на территории Черкасского сельсовета также осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. По территории сельсовета параллельно автодороги Каменноозерное – Медногорск проходит Южно-Уральская железная дорога. Железнодорожный вокзал расположен в пос. Саракташ.

Потребности населения района в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга.

В геоморфологическом отношении территория Саракташского района расположена в центральной зоне Предуральского краевого прогиба.

Специализация сельского хозяйства поселения – выращивание зерновых культур, подсолнечника.

## 1.3 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень приоритетных национальных проектов:

- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- “Здоровье”;

- “Образование”;

- “Развитие АПК (в рамках госпрограммы)”.

Таблица 1.3 – 1

Перечень областных целевых программ

|  | Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца. |
| --- | --- |
|  | Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах»: 2.1. Мероприятия по созданию единой системы мониторинга и оценки состояния областного и муниципального рынков жилья областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах». 2.2. Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к ним. 2.3. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011–2015 годах». 2.4. Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах». 2.5. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах». 2.6. Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах» - постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп. 2.7. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах». |
|  | Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011-2015 годы. |
|  | Областная целевая программа «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» на 2011-2014 годы. |
|  | Областная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы. |
|  | Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах». |
|  | Областная целевая программа «Отходы» на 2011-2016 годы. |
|  | Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы». |
|  | Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010-2015 годы». |
|  | Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 годы». |
|  | Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы». |
|  | Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 годы. |
|  | Областная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015 годы. |
|  | Областная целевая программа «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы. |
|  | Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 годы. |
|  | Областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы. |
|  | Областная целевая программа «Строительство обходов городов и населенных пунктов Оренбургской области на 2012-2020 годы». |
|  | Областная целевая программа «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области» на 2012–2016 годы. |
|  | Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010-2020 годы». |
|  | Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы». |
|  | Областная целевая программа «Модернизация машиностроительного комплекса Оренбургской области» на 2011-2015 годы. |
|  | Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011–2014 годы. |
|  | Областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области» на 2012–2014 годы. |
|  | Областная программа «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы вместе». |

Таблица 1.3 –2

Перечень районных целевых программ

| № п/п | Наименование программы | Целевая статья |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении районной целевой программы «Развитие торговли в Саракташском районе» на 2012-2014 годы | Развитие малого бизнеса в Саракташском районе. |
| 2 | Районная целевая программа «Отходы» на 2010 – 2015 годы | Утилизация отходов от предприятий и населения. |

## 2  Природные условия и ресурсы территории

## 2.1 Климат

Климат района умеренно–континентальный. Времена года выражены четко. Среднегодовая температура по району изменяется от +4,30   С◦ на севере, до +4,70 С на юге. Самый холодный месяц года – январь, средняя температура воздуха минус 18-30 С◦. Самый теплый – июль, среднемесячная температура около +30 С◦.

Саракташский район относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Атмосферных осадков за год выпадает около 450 – 500 мм, причем большая часть приходится на весенний – осенний период (около 75%). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-и месяцев. На территории Саракташского района преобладают ветры:

- в западной части района – юго-западные, восточные, северные и северо-восточные;

- в восточной половине района – западные, юго-западные, северные и северо-восточные.

Среднегодовая скорость ветра не более 3-4 м/сек.

Абсолютный минимум температур: зимой – минус 32… - 38 °С, абсолютный максимум температур летом - + 32…  + 39 °С.

## 2.2. Гидрология

Территория Черкасского сельсовета относится ко второму гидрологическому району - юго-западный, южный и центральный степной увалистый район с незначительным стоком (годовой модуль стока равен 1,5–3 л/с.км2). Район охватывает южную половину бассейна Сакмары, а также бассейн Урала в его среднем течении.

По территории МО Черкасский сельсовет протекает река Сакмара, протяженностью водотока - 798 км, являющаяся притоком р.Урал.

По территории сельсовета также протекают ручей Малый Черкасский, являющийся притоком руч.Черкасский, руч.Ивенка, являющийся притоком руч.Черкасский.

Согласно постановлению “Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной» от 17.07.2013 г. № 604-п, относятся следующие водные объекты:

Таблица 2.2-1

Перечень водотоков с водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длинной менее 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Общая протяженность, км |
|  | р. Гранная | р.Сакмара | II | 12 | 1 | 3,5 |
|  | Руч. Ивенка | теряется у с. Черкассы |  | 20 | 2 | 3,5 |
|  | Руч. Черкасский | руч. Ивенка |  | 13 | 7 | 14 |

Таблица 2.2-2

Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области, согласно постановлению “Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной» от 17.07.2013 г. № 604-п

| № п/п | Местоположение, водоток | Бассейн |
| --- | --- | --- |
|  | Пруд на руч. Ивенка в 3 км юго-западнее пос. Саракташ | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 10 км юго-западнее с. Черкассы | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 11 км юго-западнее с. Черкассы | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 13 км юго-западнее с. Черкассы | Урал |
|  | Пруд на овр. Сухой Яр в 7 км юго-западнее пос. Саракташа | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 14 км юго-западнее с. Черкассы | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 2 км западнее пос. Саракташ | Урал |
|  | Пруд на овр. Сухой Яр в 3 км юго-западнее пос. Саракташ | Урал |
|  | Пруд на руч. Черкасский в 8 км юго-западнее пос. Саракташ | Урал |
|  | Пруд на балке без наименования в 6 км юго-западнее пос. Саракташ | Урал |

Таблица 2.2-3

Сведения об озерах, расположенных на территории МО Черкасский сельсовет

| № п/п | Название | Место расположения | Принадлежность | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеро Большое | В 400 метрах северо-западнее с.Александровка | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – до 200 м. Ширина – до 150 м Глубина – 2 м Высота подъема воды при паводке на 2 м Мин.уровень 1,2м Пл.зеркала – 3 км2 |

Таблица 2.2-4

Сведения о прудах, расположенных на территории МО Черкасский сельсовет

| № п/п | Название | Место расположения | Принадлежность | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на ручье Черкасский | в 11 км юго-западнее с.Черкассы | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – 0,75 км. Ширина – 0,28 км Глубина – 2,2 м Высота подъема воды при паводке до 0,6 м Мин.уровень -0,5 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,2 км2 |
| 2 | Пруд на ручье Черкасский | в 14 км юго-западнее с.Черкассы | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – 0,9 км. Ширина – 0,02 км Глубина – 7 м Высота подъема воды при паводке до 0,8 м Мин.уровень -0,7 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,02 км2 |
| 3 | Пруд на ручье Черкасский | в 10 км юго-западнее с.Черкассы | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – 3 км. Ширина – 0,8 км Глубина – 6 м Высота подъема воды при паводке до 0,9 м Мин.уровень -0,6 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 2,4 км2 |
| 4 | Пруд на ручье Черкасский | в 13 км юго-западнее с.Черкассы | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – 0,8 км. Ширина – 0,4 км Глубина – 7 м Высота подъема воды при паводке до 0,8 м Мин.уровень -0,7 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,32 км2 |
| 5 | Пруд на овраге Сухой Яр | в 2 км Саракташской ГКС | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина – 3 км. Ширина – 2 км Глубина – 3 м Высота подъема воды при паводке до 1 м Мин.уровень -0,6 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,06 км2 |
| 6 | Пруд на ручье Черкасский | в 2 км западнее п.Саракташ | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина 0,12 км Ширина – 0,03 км Глубина – 1,6 м Высота подъема воды при паводке – до 0,5 м Мин.уровень – 0,3 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,004 км2 |
| 7 | Пруд на балке без названия | в 1 км северо-западнее п.Саракташ | владелец МО Черкасский сельсовет | Длина 3 км Ширина – 2 км Глубина – 3 м Высота подъема воды при паводке – до 1 м Мин.уровень – 0,6 м от нулевого уровня Пл.зеркала – 0,06 км2 |

На территории МО Черкасский сельсовет расположено несколько родников.

## 2.3 Геоморфология и рельеф

Район относится к Южно-Уральскому региону и полностью расположен в Европе, на юге рекой Уралом отделяется от Азии. Территория самого сельсовета расположена в центральной зоне Предуральского краевого прогиба, где залегают мощные толщи глубоководных морских осадков, а также солей и гипсов, нижнепермского периода.

По рельефу территория района представляет в основном резко пересеченную равнину. Долина реки Сакмары имеет ширину от 3 до 15 км и во многих местах пересечена оврагами.

На территории Саракташского района находится одно из самых больших скоплений сульфатно-карстовых полей. Карстовые проявления в этой части Оренбургского Предуралья связаны либо с выходами на поверхность карстующихся пород раннепермского возраста (каменной соли, гипса, ангидрита), либо с дизъюнктивными мульдами (структурами проседания) над этими же породами.

Наиболее заметные в ландшафте сульфатно-карстовые поля образуют обособленные урочища, выделяющиеся своеобразным рельефом и высоким биологическим разнообразием, заслуживающих внимания как памятники природы.

## 2.4 Почвы

На территории Черкасского сельсовета преобладают черноземы обыкновенные (среднегумусные – мощность гумусового горизонта 65 – 80 см, а его количество снижается до 8-10 %). Аллювиальные (пойменные и луговые) почвы лишь в пойме реки Сакмара и ее притоков.

## 2.5 Растительность и животный мир

Территория Черкасского сельсовета расположена в зоне разнотравно-ковыльных (злаковых) степях. Злаки представлены ковылем Залесского, тырсой, типчаком, тонконогом стройным, тимофеевкой степной. Среди разнотравья выделяются зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, василек русский.

На полях колхозов и АО имеются полезащитные лесные полосы с преобладанием в них клена, карагача, встречается береза, сосна и другие породы. Из сопутствующих в лесных полосах растут акация, джуда (лох серебристый) и очень редко орешник.

Из животных на территории сельсовета должны обитать степной сурок, степная пищуха, хомячок Эверсмана.

## 2.6 Полезные ископаемые

Сведения о наличии на территории МО Черкасский сельсовет месторождений полезных ископаемых – не предоставлены.

Согласно Схемы территориального планирования МО Саракташский район на территории МО Черкасский сельсовет расположены:

- Черкасское месторождение кирпичных глин, в 0,5 км западнее села Черкассы, в 1,5 км северо-западнее пос.Саракташ. Глины пригодны для производства обыкновенного строительного кирпича марок 200 и 150. Балансовые запасы по категориям А+В составляют 249 тыс.куб.м. Запасы могут быть увеличены (из ТОМа 2).

- месторождение песчано-гравийной смеси на северо-запад от с.Александровка (согласно схемы размещения объектов капитального строительства местного значения МО Саракташский район);

- месторождение гипса в южной части Черкасского сельсовета (согласно схемы размещения объектов капитального строительства местного значения МО Саракташский район).

## 3  ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон санитарной охранной зоны магистральных водопроводов и водозаборных сооружений;

- территории водоохранных зон;

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

- территории зон охраны магистральных газопроводов.

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитные зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

На территории сельсовета расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов:

Автомобильные дороги III, II технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов высокого давления установлены в размере 200 и 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона газораспределительных станций устанавливается в размере 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарный разрыв вдоль трасс воздушных линий электропередачи устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют 30 м для воздушных линий напряжением 500 кВ.

Таблица 3-1

СЗЗ от объектов, расположенных на территории МО Черкасский сельсовет, в соответствии с СанПиН

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Черкассы |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник (на территории МО Саракташский поссовет) | I | 1000 |
| 2 | Маслобойня | IV | 100 |
| 3 | Свиноферма до 50 голов | V | 50 |
| 4 | Цех по производству профилированного листа | V | 50 |
| 5 | Цех по производству тротуарной плитки | IV | 100 |
| 6 | Механизированный ток | IV | 100 |
| 7 | Склад | V | 50 |
| 8 | Склад | V | 50 |
| 9 | Пилорама | IV | 100 |
| 10 | Склад | V | 50 |
| 11 | Столярные цех (лесопильное производство) | IV | 100 |
| 12 | Кладбище | V | 50 |
| с.Александровка |  |  |  |
| 1 | Кладбище | V | 50 |
| На территории МО Черкасский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС до 20 голов | V | 50 |
| 2 | Полигон ТБО | I | 1000 |
| 3 | АГРП | III | 300 |

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны установлена в размере:

- р. Сакмара – 200 м, р.Гранная, руч. Черкасский и руч.Ивенка – 100 м.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. №10.

На территории МО Черкасский сельсовет скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима) 30-50 метров - нет.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Границы первого пояса

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по таблице 3-3.

Таблица 3-2

Время Тм для расчета границ 2-го пояса ЗСО

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II климатических районов | В пределах III климатического района <*> |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| <*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП. |  |  |

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В рамках разработки генерального плана проводить гидродинамические расчеты определения границ второго и третьего поясов ЗСО не предоставляется возможным. Поэтому проектом ГП предложена разработка проектов зон санитарной охраны 2 и 3 пояса источников водоснабжения отдельными проектами по населенным пунктам Черкасского сельсовета.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

По территории сельсовета проходят линии напряжением 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» №255 от 26.03.1984г. охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- 500 кВ – 30 м,

- 220 кВ – 25 м,

- 110 кВ – 20 м,

- 35 кВ – 15 м,

- 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92г. № 9 охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Охранная зона от газораспределительных станций устанавливается в размере 100 м от границ территорий во все стороны.

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления, проходящего по территории района, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода.

## 4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объектов культурного наследия федерального и регионального значения в границах МО Черкасский сельсовет нет.

На территории Черкасского сельсовета находятся сооружения, посвященные Великой Отечественной войне:

Таблица 4-1

Список памятных мест и сооружений

| № п/п | Название памятного места или сооружения, местоположение (адрес), дата открытия, (типологическая принадлежность) | Авторы идеи, скульпторы, организации | Описание, составные части и иные внешние характеристики и особенности памятного места или сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с. Черкассы 30 октября 1968 г. (обелиск) | Автор памятника неизвестен | Памятник представлен в виде гранёного сечения суживающегося кверху каменного обелиска. Вверху на передней части – пятиконечная объёмная звезда. В центре обелиска табличка с текстом: «Благодарные потомки героям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и «Вечная память односельчанам, погибшим при защите нашей Родины». Материал: арматура, кирпич, цементно-известковый раствор. |

На картах памятные места нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.

## Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы.

В связи с этим при оформлении собственности на земельные участки и (или) землеотводах заявителю необходимо обращаться в Госорган с целью проведения историко-культурной экспертизы земельного участка и выявления памятников археологии, либо отсутствия таковых.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Черкасский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Черкасский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

## 5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемых природных территорий местного и федерального значения в границах МО Черкасский сельсовет нет.

Особо охраняемых природных территорий областного значения в границах МО Черкасский сельсовет нет.

Схемой территориального планирования Оренбургской области не предусматривается выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ на территории МО Черкасский сельсовет.

## 6 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РУСУРСЫ

- 6.1	Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Черкасский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Саракташский район Оренбургской области» от 09 марта 2005 г. № 1911/348-III-ОЗ.

Площадь МО Черкасский сельсовет в установленных границах по картографическим измерениям составляет 16258 га, площадь населенных пунктов – 427,1 га, в том числе:

– с. Черкассы  – 369 га;

– с. Александровка – 109 га.

Плотность населения 1,7 человека на 1 кв. километр.

- 6.2	Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

В представленном генеральном плане даны предложения по упорядочению существующей планировочной структуры сельских территорий и функциональному зонированию на долгосрочную перспективу развития муниципального образования, исходя из его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и роста численности населения.

Таблица 6.2-1

Территории, попадающие в СЗЗ (современное состояние)

| Населенный пункт | Площадь жилой территории, попадающей в СЗЗ, га | Количество домов, шт. | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Черкассы | 26,24 га (от скотомогильника – 24,4 га, от столярного цеха – 0,065 га, от пилорамы – 0,8 га, от цеха по производству тротуарной плитки – 0,97 га) | 94 | 264 |
| с.Александровка | - | - | - |

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Таблица 6.2-2

Территории, попадающие в СЗЗ (проектные предложения)

| Населенный пункт | Площадь жилой территории, попадающей в СЗЗ, га | Количество домов, шт. | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Черкассы | 26,24 га (от скотомогильника – 24,4 га, от столярного цеха – 0,065 га) | 90 | 252 |
| с.Александровка | - | - | - |

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Ресурсы и направление развития

- Село Черкассы выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно - бытового центра муниципального образования Черкасский сельсовет общей площадью 16258 га (по картографическим измерениям) и численностью населения 2270 чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды поселения и тяготеющей территории, создание полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы.

- Определяющим в развитии сельского хозяйства муниципального образования является расширение потребительского рынка. Большое значение должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованость производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

- Перспективы развития муниципального образования Черкасский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом (растениеводством и мясомолочным животноводством), а также с производственными предприятиями по обработке древесины и производству тротуарной плитки (имеются местные месторождения кирпичных глин и гравийных смесей). -

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, возможно развитие смежных производств промышленности – переработка молока, зерна, мяса, переработки отходов КРС, ремонт сельхозтехники.

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах. Свободные территории позволяют расселить в МО Черкасский сельсовет 2680 человек (на расчетный срок) с плотностью населения 0,17 чел./га.

## 7  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал

Село Черкассы является административным центром Черкасского сельсовета. Поселение объединяет два населенных пункта с общим числом жителей 2511 человек, площадь территории МО 16258 га.  Экономический потенциал сельсовета составляет деятельность, связанная с выполнением функций административного центра поселения, агропромышленного комплекса.

Развитию экономики способствует выгодное географическое положение сельсовета. МО Черкасский сельсовет расположен в центральной части Саракташского района центральной части области.  Расстояние от с. Черкассы до областного центра г.Оренбург составляет 89 км, а районный центр - пос. Саракташ имеет общую границу с с.Черкассы по ул.Солнечной, проходящей по автодороге Каменнозерное – Медногорск.

Ближайший аэропорт расположен в г. Оренбург, ближайшая железнодорожная станция - в пос. Саракташ.

Населенные пункты МО Черкасский сельсовет между собой соединены дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики сельсовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении. Черкасский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются яровые зерновые культуры, картофель, овощи и развито животноводство.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства данного района (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Реальными секторами экономики в МО Черкасский сельсовет на сегодняшний день являются:

- административные функции;

- выращивание зерновых культур;

- производство мясомолочной продукции;

- производство строительных материалов;

- сфера бытовых услуг населению.

В селе Черкассы сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Черкасского сельсовета: отделение связи, отделение банка, магазины, ФАП, дома культуры, библиотека, спортивные площадки. Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания, предприятия коммунального и дорожного хозяйства.

Сельское хозяйство

Главным ресурсом Черкасского сельсовета являются его плодородные почвы, интенсивно используемые в хозяйственной деятельности.

Практически вся площадь МО занята землями с/х назначения, которые используются под пашни и под пастбища.

Основной уклад экономики Черкасского сельсовета состоит из двух направлений – выращивание скота и растениеводство. Из перерабатывающих и пищевых производств - маслобойное.

В настоящее время в с. Черкассы имеются сельскохозяйственные предприятия:

- Агротехремонт, посевная площадь – 6061,2 га;

- «Плодопитомник» - 1205,6 га;

- НПО «Южный Урал» - 520,1 га;

- КФХ, специализирующиеся на выращивании скота.

Основной задачей развития сельского хозяйства муниципального образования Черкасский сельсовет является выполнение целевых показателей областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013-2020 годы, которая обеспечивает комплексный подход к развитию данной отрасли.

Для лучшего использования пашни необходимо обращать внимание на обработку паровых полей с улучшением качества обработки, как агротехнической, так и с применением гербицидов. Это снизит засоренность полей, повысит урожайность и качество производимой продукции. Для увеличения продуктивности пашни и роста экономии надо вести работу по изменению структуры посевных площадей.

Добыча и обработка полезных ископаемых

Сведения о наличии на территории МО Черкасский сельсовет месторождений полезных ископаемых – не предоставлены.

Согласно Схемы территориального планирования МО Саракташский район на территории МО Черкасский сельсовет расположены:

- Черкасское месторождение кирпичных глин, в 0,5 км западнее села Черкассы, в 1,5 км северо-западнее пос.Саракташ. Глины пригодны для производства обыкновенного строительного кирпича марок 200 и 150. Балансовые запасы по категориям А+В составляют 249 тыс.куб.м. Запасы могут быть увеличены (из ТОМа 2 СТП района).

- месторождение песчано-гравийной смеси на северо-запад от с.Александровка (согласно СТП района - Схемы размещения объектов капитального строительства местного значения МО Саракташский район);

- месторождение гипса в южной части Черкасского сельсовета (согласно схемы размещения объектов капитального строительства местного значения МО Саракташский район).

Производство

Основными видами деятельности промышленного производства Черкасского сельсовета являются обрабатывающие производства:

- Пищевая промышленность сельсовета представлена маслобойней.

- Лесопильное производство – ИП Тепоян (пилорама).

Также имеются предприятия производства металлоштампа (цех по изготовлению профилированного листа) и производства строительных материалов - цеха по производству тротуарной плитки, расположенный в с.Черкассы.

Основными мерами по развитию промышленного производства являются:

- оптимизация взаимоотношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями через различные формы интеграции (производственные, сбытовые кооперативы, ассоциации);

- создание современных перерабатывающих комплексов;

- разработка программы по развитию пищевой промышленности;

- увеличение объемов продукции перерабатывающего производства за счет организации приема и переработки продукции сельскохозяйственного производства (в основном молоко, мясо);

- дальнейшее развитие предпринимательства в промышленном производстве;

- снижение себестоимости промышленной продукции.

Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности промышленности является внедрение энергосберегающих технологий.

Потребительский рынок

Основными видами деятельности малых предприятий являются розничная торговля, сельское хозяйство.

В сфере торговли сельсовета работают магазины предпринимателей.

Основными видами деятельности малых предприятий являются оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, производство.

В сфере торговли сельсовета работает 7 магазинов, в том числе:

| Магазин «Виктория» - 105,4 м2 | с.Александровка, ул.Западная, 7в |
| --- | --- |
| Магазин «Запчасти» - 519,6 м2 | с. Черкассы, ул. Советская, 15 |
| Магазин «Русский бунт» - 323 м2 | с.Черкассы, ул.Кирпичная, 3 |
| Магазин «Прайд» - 113,8 м2 | с.Черкассы, ул.Советская, 32б |
| Магазин «Татьяна» - 156 м2 | с.Черкассы, ул.Советская, 15 |
| Магазин «Пятерочка» - | С. Черкассы, ул. Советская, 15 |

В сельсовете работает 3 предприятия общественного питания, в том числе кафе «Заман» в с.Черкассы по ул.Южная, 2.

Основная доля услуг приходится на коммунальные услуги, услуги связи и бытовые услуги.

Объем коммунальных услуг в районе растет за счет газификации населения.

Объем услуг связи растет за счет увеличения видов почтовых услуг, роста количества абонентов местной электросвязи.

Возросло количество пользователей сети Интернет.

Также село Черкассы славится своими пуховницами и народными умельцами. Каждое ремесло передается из поколения в поколение, хранятся семейные традиции.

Объем платных услуг будет расти за счет увеличения видов   оказываемых бытовых услуг, увеличения объемов коммунальных услуг по водоснабжению, увеличению услуг связи за счет роста услуг за пользование Интернет. Планируется увеличение платных услуг в социальной сфере: образовании, здравоохранении, культуре.

Цель стратегического развития потребительского рынка – приближение услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг к потребителю.

Основные показатели рынка платных услуг будут формироваться за счет коммунальных услуг, услуг связи, бытовых услуг, услуг транспорта, медицинских услуг, образования, ветеринарных услуг.

Туристско-рекреационный потенциал

На территории МО Черкасский сельсовет организованных мест отдыха не имеется.

Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области территория Черкасского сельсовета расположена в зоне возможного экологического и спортивного туризма.

Вслед за развитием промышленности и сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды. Наличие на территории Черкасского сельсовета живописных природных ландшафтов, этнографического и культурно-исторического потенциала, является стимулирующим действием для развития туризма.

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Так, индустрия туризма является одной из наиболее прибыльных отраслей экономики и в странах, находящихся в схожих с Западной Сибирью природно-климатических условиях, в частности, Аляске, Финляндии и Швеции. Важнейшими факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а, также политический климат и уровень благоприятствования государственной политики в отношении туризма.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

В настоящее время на территории Черкасского сельсовета существуют достаточно веские предпосылки для развития туризма. К ним следует отнести природные возможности и культурно-историческое наследие сельсовета.

Основной рекреационный потенциал Черкасского сельсовета заключен в живописных берегах рек, пойменных и нагорных лесах. Возможно развитие следующих видов туризма: рекреационный оздоровительный туризм, водный туризм, рыболовный туризм.

Занятость населения

Численность занятых в экономике человек в МО Черкасский сельсовет распределялась следующим образом:

Таблица 7.1-1

Численность занятых в экономике МО Черкасский сельсовет, человек

| На конец года | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В промышленности было занято | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Сельском хозяйстве |  |  | 18 | 18 | 34 |
| Транспорте | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Связи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Строительстве | 44 | 49 | 49 | 49 | 55 |
| Торговле | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 |
| Общественном питании | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ЖКХ | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Здравоохранении | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 |
| Образовании | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Культуре | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Страховании, финансовой и кредитной деятельности | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Пенсионном обеспечении и страховании | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Управлении | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Информационно-вычислительной деятельности |  |  |  |  |  |
| Общественных объединениях |  |  |  |  |  |
| Прочих видах деятельности | 100 | 117 | 117 | 120 | 125 |
| Всего занятых по выше представленным отраслям | 378 | 400 | 426 | 436 | 474 |
| Численность населения сельсовета | 2361 | 2423 | 2491 | 5546 | 2511 |

Таблица 7.1-2

Сведения о занятости населения МО Черкасский сельсовет, человек на начало 2013 г.

| Показатели | с. Черкассы |  | с. Александровка |  | Всего по МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уд.вес, % | Чел. | Уд.вес, % | Чел. | Уд.вес, % | Чел. |
| Численность экономически активного населения | 49,9 | 1045 | 48,7 | 203 | 49,7 | 1248 |
| Численность безработных | 29,6 | 600 | 20,7 | 87 | 27,4 | 687 |
| Общая численность населения | 100 | 2025 | 100 | 421 | 100 | 2511 |
| Численность трудоспособного населения | 64,5 | 1306 | 64,6 | 272 | 62,8 | 1578 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | 18,3 | 369 | 22,1 | 93 | 18,4 | 462 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста | 17,3 | 350 | 13,3 | 56 | 16,2 | 406 |

Главная цель политики муниципального образования Черкасский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития сельскохозяйственного сектора экономики, для развития социальной инфраструктуры, путем повышения комфортности проживания населения МО и его уровня жизни.

Основными задачами данной политики являются:

- обновление и модернизация производственных мощностей;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- строительство жилья;

- укрепление материальной базы просвещения, здравоохранения, культуры и коммунального хозяйства;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Черкасский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования.

Основная роль во внешних связях МО Черкасский сельсовет принадлежит автомобильному и железнодорожному транспорту. Расстояние от с. Черкассы до областного центра г.Оренбург составляет 89 км, до районного центра пос. Саракташ – несколько метров - пос. Саракташ имеет общую границу с с.Черкассы по ул.Солнечной, проходящей по автодороге Каиеноозерное – Медногорск.

Ближайший аэропорт расположен в г.Оренбург, ближайшая железнодорожная станция - в пос. Саракташ.

Саракташский район занимает выгодное экономико-географическое положение, располагаясь на пересечении транспортных путей, соединяющих Урал и Республику Башкортостан. Через территорию района проходит Южно-Уральская железная дорога, а также асфальтированная автодорога регионального значения Каменноозерное-Медногорск.

Ресурсы и направление развития экономического потенциала сельсовета

Инвестиционная политика сегодня определена стратегией экономического и социального развития Саракташского района до 2020 года и на период до 2030 года.

Главная цель политики муниципального образования Черкасский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития сельскохозяйственного сектора экономики, для развития социальной инфраструктуры, путем повышения комфортности проживания населения МО и его уровня жизни.

## 7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

К началу 2013 года численность населения муниципального образования Черкасский сельсовет составила 2511 человек.

Таблица 7.2-1

Численность постоянного населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Черкасский сельсовет, по состоянию на 01 января

| Годы | с.Черкассы | с.Алескандровка | Всего по МО | Общий прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1908 | 333 | 2241 | х |
| 2001 | 2089 | 342 | 2431 | +190 |
| 2002 | 1836 | 316 | 2152 | -279 |
| 2003 | 1839 | 322 | 2161 | +9 |
| 2004 | 1841 | 331 | 2172 | +11 |
| 2005 | 1845 | 325 | 2170 | -2 |
| 2006 | 1846 | 320 | 2166 | -4 |
| 2007 | 1879 | 329 | 2208 | +42 |
| 2008 | 1897 | 341 | 2238 | +30 |
| 2009 | 1988 | 373 | 2361 | +123 |
| 2010 | 2039 | 384 | 2423 | +62 |
| 2011 | 2077 | 414 | 2491 | +68 |
| 2012 | 2125 | 421 | 2546 | +55 |
| 2013 | 2094 | 417 | 2511 | -35 |

Диаграмма 7.2-1

Динамика численности населения МО Черкасский сельсовет

Из диаграммы 7.2-1 следует, что в МО с 2007 г. по 2012 г. происходил ежегодный прирост населения.

Таблица 7.2-2

Естественное движение населения в МО Черкасский сельсовет, на 31 декабря

| Годы | с.Черкассы |  |  | с.Александровка |  |  | Всего по МО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | прирост (+), убыль (-) | Родилось, чел. | Умерло, чел. | прирост (+), убыль (-) | Родилось, чел. | Умерло, чел. | прирост (+), убыль (-) |
| 2000 | 11 | 20 | -9 | 6 | 5 | 1 | 17 | 25 | -8 |
| 2001 | 13 | 22 | -9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 24 | -9 |
| 2002 | 9 | 32 | -23 | 1 | 7 | -6 | 10 | 39 | -29 |
| 2003 | 12 | 28 | -16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 30 | -14 |
| 2004 | 67 | 46 | 21 | 12 | 10 | 2 | 79 | 56 | 23 |
| 2005 | 96 | 41 | 55 | 22 | 14 | 8 | 118 | 55 | 63 |
| 2006 | 116 | 51 | 65 | 22 | 10 | 12 | 138 | 61 | 77 |
| 2007 | 114 | 76 | 38 | 24 | 8 | 16 | 138 | 84 | 54 |
| 2008 | 111 | 86 | 25 | 26 | 7 | 19 | 137 | 93 | 44 |
| 2009 | 146 | 93 | 53 | 27 | 4 | 23 | 173 | 97 | 76 |
| 2010 | 27 | 29 | -2 | 7 | 3 | 4 | 34 | 32 | 2 |
| 2011 | 22 | 32 | -10 | 3 | 2 | 1 | 25 | 34 | -9 |
| 2012 | 44 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 46 | 31 | 15 |

Из таблицы 7.2-2 следует, что в целом по МО Черкасский сельсовет за период с 2000 по 2012 гг. с 2004 года происходил ежегодный естественный прирост населения. В с.Черкассы за период с 2000 по 2012 гг. до 2004 г. происходила естественная убыль населения, также убыль населения была и в 2010 и 2011 гг. В с.Александровка за указанный период лишь в 2002 г. произошла естественная убыль населения.

Диаграмма 7.2-2

Естественное движение населения в МО Черкасский сельсовет

Из диаграммы 7.2-2 следует, что в МО с 2004 г. по 2010 г. происходил ежегодный естественный прирост населения.

Таблица 7.2-3

| Годы | Общий коэффициент рождаемости, в промилле | Общий коэффициент смертности, в промилле | Коэффициент естественного прироста, в промилле | Коэффициент жизненности, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 6,99 | 10,28 | -3,29 | 68,00 |
| 2001 | 6,97 | 11,15 | -4,18 | 62,50 |
| 2002 | 4,63 | 18,05 | -13,42 | 25,64 |
| 2003 | 7,37 | 13,81 | -6,45 | 53,33 |
| 2004 | 36,41 | 25,81 | 10,60 | 141,07 |
| 2005 | 54,48 | 25,39 | 29,09 | 214,55 |
| 2006 | 62,50 | 27,63 | 34,87 | 226,23 |
| 2007 | 61,66 | 37,53 | 24,13 | 164,29 |
| 2008 | 58,03 | 39,39 | 18,64 | 147,31 |
| 2009 | 71,40 | 40,03 | 31,37 | 178,35 |
| 2010 | 13,65 | 12,85 | 0,80 | 106,25 |
| 2011 | 9,82 | 13,35 | -3,53 | 73,53 |
| 2012 | 18,32 | 12,35 | 5,97 | 148,39 |

Из таблицы 7.2-3 следует, что в МО Черкасский сельсовет рождалось населения в среднем на каждую 1000 чел. наличного населения: минимальное число людей в 2002 г. – 4,63 чел., максимально – в 2009 г. – 71,40 чел. Отрицательное значение коэффициента естественного прироста в Черкасском сельсовете характеризует ежегодную убыль населения в среднем на каждую 1000 чел. наличного населения. Коэффициент жизненности показывает соотношение между рождаемостью и смертностью и характеризует воспроизводство населения. В Черкасском сельсовете этот показатель имеет значение свыше 100 %, что означает рост населения, с 2004 по 2010 гг. и в 2012 г., в другие годы – менее 100 % - вымирание населения.

К основным причинам смертности населения трудоспособного возраста относятся несчастные случаи, отравления, травмы, болезни системы кровообращения и новообразования, неправильный образ жизни, почти ежедневный стресс, а также значительное снижение уровня жизни в стране.

В МО действует федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2015 года», а также подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище». На перспективу можно предположить увеличение численности населения Черкасского сельсовета, учитывая материальное стимулирование государством рождение второго и последующих детей (выплата материнского капитала).

Таблица 7.2-4

Механическое движение населения в МО Черкасский сельсовет, на 31 декабря

| Годы | с.Черкассы |  |  | с.Александровка |  |  | Всего по МО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | прирост (+), убыль (-) | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | прирост (+), убыль (-) | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | прирост (+), убыль (-) |
| 2000 | 127 | 37 | 90 | 1 | 4 | -3 | 128 | 41 | 87 |
| 2001 | 232 | 42 | 190 | 21 | 12 | 9 | 253 | 54 | 199 |
| 2002 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2003 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2004 | 67 | 46 | 21 | 12 | 10 | 2 | 79 | 56 | 23 |
| 2005 | 96 | 41 | 55 | 22 | 14 | 8 | 118 | 55 | 63 |
| 2006 | 116 | 51 | 65 | 22 | 10 | 12 | 138 | 61 | 77 |
| 2007 | 114 | 76 | 38 | 24 | 18 | 6 | 138 | 94 | 44 |
| 2008 | 111 | 93 | 18 | 27 | 4 | 23 | 138 | 97 | 41 |
| 2009 | 146 | 93 | 53 | 27 | 4 | 23 | 173 | 97 | 76 |
| 2010 | 97 | 45 | 52 | 25 | 18 | 7 | 122 | 63 | 59 |
| 2011 | 136 | 77 | 59 | 15 | 9 | 6 | 151 | 86 | 65 |
| 2012 | 139 | 77 | 62 | 18 | 11 | 7 | 157 | 88 | 69 |

х-нет сведений

Диаграмма 7.2-4

Механическое движение населения в МО Черкасский сельсовет

Из диаграммы 7.2-4 следует, что в МО происходит механический приток населения.

Таблица 7.2-5

| Годы | Коэффициент прибытия, в промилле | Коэффициент выбытия, в промилле | Коэффициент механического прироста, в промилле |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 52,65 | 16,87 | 35,79 |
| 2001 | 117,57 | 25,09 | 92,47 |
| 2002 | х | х | х |
| 2003 | х | х | х |
| 2004 | 36,41 | 25,81 | 10,60 |
| 2005 | 54,48 | 25,39 | 29,09 |
| 2006 | 62,50 | 27,63 | 34,87 |
| 2007 | 61,66 | 42,00 | 19,66 |
| 2008 | 58,45 | 41,08 | 17,37 |
| 2009 | 71,40 | 40,03 | 31,37 |
| 2010 | 48,98 | 25,29 | 23,69 |
| 2011 | 59,31 | 33,78 | 25,53 |
| 2012 | 62,52 | 35,05 | 27,48 |

Из таблицы 7.2-5 следует, что в МО Черкасский сельсовета период 1 2000 по 2012 гг. прибывало населения в среднем на каждую 1000 чел. наличного населения: минимальное число людей в 2004 г. – 36,41 чел., максимально – в 2001 г. – 117,57 чел. Значение коэффициента механического прироста в Черкасском сельсовете характеризует ежегодный прирост населения в среднем на каждую 1000 чел. наличного населения ежегодно. В 2001 г. этот показатель был максимальным – 92,47 промилле за весь период с 2000 по 2012 гг. За 2002 и 2003 г. сведения о миграционных процессах не предоставлены.

Так как сведения предоставлены изначально разнящиеся между собой (общий прирост населения по годам не сходится с приростом естественным и механическим), анализ проведен по каждому показателю в отдельности, и общая «картина» по демографии населения МО Черкасский сельсовет искажена:

Таблица 7.2-6

| Год, на 31 декабря | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост (+), убыль (-), чел. | -8 | -9 | -29 | -14 | 23 | 63 | 77 | 54 | 44 | 76 | 2 | -9 | 15 |
| Механический прирост (+), убыль (-), чел. | 87 | 199 | х | х | 23 | 63 | 77 | 44 | 41 | 76 | 59 | 65 | 69 |
| Общий прирост (естественный + механический) (+) прирост, (-) убыль | 79 | 190 | -29 | -14 | 46 | 126 | 154 | 98 | 85 | 152 | 61 | 56 | 84 |
| Общий прирост населения из табл.3.7.2-1 | х | 190 | -279 | 9 | 11 | -2 | -4 | 42 | 30 | 123 | 62 | 68 | 55 |

Таблица 7.2-7

Соотношение мужчин и женщин

| На 1 января 2013 года, человек | МО Черкасский сельсовет | с.Черкассы | с.Александровка | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2511 | 2094 | 417 | 100 |
| Мужчин | 1106 | 912 | 194 | 44 |
| Женщин | 1405 | 1182 | 223 | 56 |

Из таблицы 7.2-7 следует, что в целом по сельсовету среди населения женщин больше чем мужчин на 12 %.

Таблица 7.2-8

Возрастная структура населения по Черкасскому сельсовету, в разрезе населенных пунктов

| Год |  | Наименование населенного пункта / сельсовета | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | с.Черкассы | 1873 | 1887 | 1988 | 2037 | 2077 | 2025 |
| Моложе трудоспособного | 0-15 лет |  | 302 | 329 | 338 | 326 | 344 | 350 |
|  | уд. вес, % |  | 16,1 | 17,4 | 17,0 | 16,0 | 16,5 | 17,3 |
| Трудоспособное население | муж. 16-59 лет |  | 621 | 641 | 687 | 717 | 683 | 620 |
|  | жен. 16-54 лет |  | 582 | 547 | 594 | 625 | 671 | 686 |
|  | всего |  | 1203 | 1188 | 1281 | 1342 | 1354 | 1306 |
|  | уд. вес, % |  | 64,3 | 63,0 | 64,4 | 65,9 | 65,2 | 64,5 |
| Старше трудоспособного возраста | муж. 60 лет |  | 112 | 118 | 121 | 126 | 131 | 128 |
|  | жен. старше 55 лет |  | 256 | 252 | 248 | 243 | 248 | 241 |
|  | всего |  | 368 | 370 | 369 | 369 | 379 | 369 |
|  | уд. вес, % |  | 19,6 | 19,6 | 18,6 | 18,1 | 18,3 | 18,2 |
| Коэффициент потенциальной нагрузки |  |  | 0,2510 | 0,2769 | 0,2639 | 0,2429 | 0,2541 | 0,2680 |
| Коэффициент пенсионной нагрузки |  |  | 0,3059 | 0,3114 | 0,2881 | 0,2750 | 0,2799 | 0,2825 |
| Коэффициент общей нагрузки |  |  | 0,5569 | 0,5884 | 0,5519 | 0,5179 | 0,5340 | 0,5505 |
| В 2012 г. в с.Черкассы доля трудоспособного населения составила 64,5 % от общей численности населения села, доля людей пенсионного возраста составляет 18,2 %, доля детей – 17,3 %. За период с 2007 по 2012 гг. доля трудоспособного населения возросла на 0,2% (при этом численность трудоспособного населения за этот же период возросла на 103 чел.), за счет снижения доли населения старше трудоспособного возраста (пенсионеры) на 1,4% (при этом их численность возросла (на 1 чел.)). Доля населения нетрудоспособного возраста (дети) возросла на 1,2% (при этом их численность также возросла на 48 чел.). Показатели нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста, так на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится 551 чел. нетрудоспособного возраста, из которых 268 чел. – дети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | с.Александровка | 328 | 342 | 373 | 384 | 414 | 421 |
| Моложе трудоспособного | 0-15 лет |  | 58 | 64 | 61 | 66 | 66 | 56 |
|  | уд. вес, % |  | 17,7 | 18,7 | 16,4 | 17,2 | 15,9 | 13,3 |
| Трудоспособное население | муж. 16-59 лет |  | 98 | 106 | 113 | 117 | 126 | 132 |
|  | жен. 16-54 лет |  | 107 | 101 | 115 | 121 | 133 | 140 |
|  | всего |  | 205 | 207 | 228 | 238 | 259 | 272 |
|  | уд. вес, % |  | 62,5 | 60,5 | 61,1 | 62,0 | 62,6 | 64,6 |
| Старше трудоспособного возраста | муж. 60 лет |  | 23 | 26 | 35 | 34 | 36 | 36 |
|  | жен. старше 55 лет |  | 42 | 45 | 49 | 46 | 53 | 57 |
|  | всего |  | 65 | 71 | 84 | 80 | 89 | 93 |
|  | уд. вес, % |  | 19,8 | 20,8 | 22,5 | 20,8 | 21,5 | 22,1 |
| Коэффициент потенциальной нагрузки |  |  | 0,2829 | 0,3092 | 0,2675 | 0,2773 | 0,2548 | 0,2059 |
| Коэффициент пенсионной нагрузки |  |  | 0,3171 | 0,3430 | 0,3684 | 0,3361 | 0,3436 | 0,3419 |
| Коэффициент общей нагрузки |  |  | 0,6000 | 0,6522 | 0,6360 | 0,6134 | 0,5985 | 0,5478 |
| В 2012 г. в с.Александровка доля трудоспособного населения составила 64,6 % от общей численности населения села, доля людей пенсионного возраста составляет 22,1 %, доля детей – 13,3 %. За период с 2007 по 2012 гг. доля трудоспособного населения возросла на 2,1% (при этом численность трудоспособного населения за этот же период возросла на 67 чел.), доля населения старше трудоспособного возраста (пенсионеры) возросла на 2,3% (при этом их численность также возросла (на 28 чел.)). Доля населения нетрудоспособного возраста (дети) снизилась на 4,4% (при этом их численность также снизилась на 2 чел.). Показатели нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста, так на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится 548 чел. нетрудоспособного возраста, из которых 206 чел. – дети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | Всего по МО Черкасский сельсовет | 2201 | 2229 | 2361 | 2421 | 2491 | 2446 |
| Моложе трудоспособного | 0-15 лет |  | 360 | 393 | 399 | 392 | 410 | 406 |
|  | уд. вес, % |  | 16,4 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 16,5 | 16,6 |
| Трудоспособное население | муж. 16-59 лет |  | 719 | 747 | 800 | 834 | 809 | 752 |
|  | жен. 16-54 лет |  | 689 | 648 | 709 | 746 | 804 | 826 |
|  | всего |  | 1408 | 1395 | 1509 | 1580 | 1613 | 1578 |
|  | уд. вес, % |  | 64,0 | 62,6 | 63,9 | 65,3 | 64,8 | 64,5 |
| Старше трудоспособного возраста | муж. 60 лет |  | 135 | 144 | 156 | 160 | 167 | 164 |
|  | жен. старше 55 лет |  | 298 | 297 | 297 | 289 | 301 | 298 |
|  | всего |  | 433 | 441 | 453 | 449 | 468 | 462 |
|  | уд. вес, % |  | 19,7 | 19,8 | 19,2 | 18,5 | 18,8 | 18,9 |
| Коэффициент потенциальной нагрузки |  |  | 0,2557 | 0,2817 | 0,2644 | 0,2481 | 0,2542 | 0,2573 |
| Коэффициент пенсионной нагрузки |  |  | 0,3075 | 0,3161 | 0,3002 | 0,2842 | 0,2901 | 0,2928 |
| Коэффициент общей нагрузки |  |  | 0,5632 | 0,5978 | 0,5646 | 0,5323 | 0,5443 | 0,5501 |
| В 2012 г. в МО Черкасский сельсовет доля трудоспособного населения составила 64,5 % от общей численности населения села, доля людей пенсионного возраста составляет 18,9 %, доля детей – 16,6 %. За период с 2007 по 2012 гг. доля трудоспособного населения возросла на 0,5% (при этом численность трудоспособного населения за этот же период возросла на 170 чел.), за счет снижения доли населения старше трудоспособного возраста (пенсионеры) на 0,8% (при этом их численность возросла (на 29 чел.)). Доля населения нетрудоспособного возраста (дети) возросла на 0,2% (при этом их численность также возросла на 46 чел.). Показатели нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста, так на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится 550 чел. нетрудоспособного возраста, из которых 257 чел. – дети. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Используя имеющиеся сведения о численности населения МО Черкасский сельсовет, о ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Черкасского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Расчет произведем для МО в целом и для населенных пунктов в отдельности, для расчета примем период с 2007 по 2012 гг. – самые благоприятные из предоставленных данных 6 лет с ежегодным приростом населения:

Таблица 7.2-9

|  | 2023 г. | к 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО | 2681 | 2820 |
| с.Черкассы | 2270 | 2352 |
| с.Александровка | 411 | 468 |

Из таблицы 7.2-9 следует, что в МО Черкасский сельсовет на расчетный срок произойдет стабилизация и небольшой рост численности населения.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение муниципального образования Черкасский сельсовет, повысить уровень и качества жизни сельского населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения в МО Черкасский сельсовет:

к 2033 году – 2820 человек, ожидаемый прирост - 139 чел.

## 7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилищного фонда МО Черкасский сельсовет составила в 2011 г. 47986 м², в 2012 г. 48,9 тыс.м2.

Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 19,5 м2 (в среднем по Оренбургской области - 23,8 м2, по России – 22,4 м2).

Таблица 7.3-1

Состояние жилого фонда МО Черкасский сельсовет на 01.01.2013 года по сведениям администрации МО Черкасский сельсовет

| Показатели | с. Черкассы | с. Александровка | Всего по МО Черкасский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 40186 | 7800 | 47986 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | 20 | 24 | 44 |

Таблица 7.3-2

Структура жилья по формам собственности на начало 2012 г.

| Показатели | Ед. изм. | с. Черкассы | с. Александровка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | м² | 40186 | 7800 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах | м² |  |  |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | м² | 200 | - |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | м² |  |  |

Весь жилой фонд на территории МО Черкасский сельсовет – одноэтажный.

По сведениям с официального сайта Федеральной службы государственной статистики средний размер частного домохозяйства на 14 октября 2010 г. в МО Черкасский сельсовет составил 2,8 чел.

Сведения с официального сайта Федеральной службы государственной статистики:

Таблица 7.3-3

Сведения по коммунальной сфере Черкасского сельсовета с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008г. - км) | метр |  | 15 | 15000 | 17445 | 17445 | 17445 | 19434 | 22900 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. -км) | метр | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008г. -км) | метр | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008г. -км) | метр |  | 5 | 5000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных |  | 43 | 44.8 | 45.91 | 47.8 | 47.9 | 48.9 | 50.5 |

Таблица 7.3-4

Сведения по территории Черкасского сельсовета с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования, га | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, км |  |  |  |  |  |  | 37 | 38 |
| с твердым покрытием, км |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 11.5 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), км |  | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года), км | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, га |  | 10899 | 10899 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь застроенных земель, га | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), тыс.м2 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3-5

Сведения о строительстве жилья в МО Черкасский сельсовет

(с официального сайта Федеральной службы государственной статистики)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, м2 общей площади | 1829 | 1098 | 1827 | 247 | 1000 | 1514 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, м2 общей площади | 1829 | 1058 | 1827 | 247 | 1000 | 1514 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года |  |  |  |  |  |  |
| Всего, единиц | 60 | 62 | 72 | 73 | 77 |  |
| семьи участников Великой Отечественной войны, единиц |  | 2 |  |  |  |  |
| семьи ветеранов боевых действий, единиц | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, единиц |  |  |  | 1 | 2 |  |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, единиц |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана, единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| многодетные семьи, единиц | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 |  |
| молодых семей, единиц | 48 | 51 | 60 | 54 | 64 |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности, единиц |  | 51 | 60 | 54 | 64 |  |
| семьи вынужденных переселенцев, единиц | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| семьи проживающие в сельской местности |  |  |  | 73 | 77 |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году |  |  |  |  |  |  |
| Всего, единиц | 2 | 10 | 9 | 4 | 9 |  |
| семьи участников Великой Отечественной войны |  |  | 2 |  |  |  |
| семьи инвалидов боевых действий, единиц |  |  | 3 |  |  |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, единиц |  | 1 |  |  |  |  |
| семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана, единиц |  |  |  |  | 2 |  |
| многодетные семьи, единиц |  | 1 | 2 |  |  |  |
| молодых семей, единиц | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |  |
| семьи молодых специалистов, единиц |  | 1 |  |  |  |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности, единиц |  | 5 | 2 | 3 | 5 |  |
| семьи вынужденных переселенцев, единиц |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| семьи проживающие в сельской местности, единиц |  |  |  | 4 | 9 |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года, единиц |  |  |  |  |  |  |

На территории МО Черкасский сельсовет реализуются программы: «Доступное и комфортное жильё гражданам России», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение питьевой водой населения Оренбургской области на 2011-2016г.г.», «Сельский дом», «Молодая семья».

Территориальное развитие поселения разработано на планируемый период – 20 лет (до 2033 г.) и может корректироваться инвестиционными возможностями поселения.

Расчётная численность постоянного населения на планируемый период составляет – 2720 чел., ожидаемый прирост составит 209 человек.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 17 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,5 чел. и с земельным участком -  15 соток.

Проектные предложения:

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 0,09% от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Черкасского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция развития жилищного строительства прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100%.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

с.Черкассы:

- В результате оценки по комплексу положительных факторов в жилой зоне площадью 163,5 га обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение новой жилой застройки. Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки площадью 1,5 га.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села с учётом зон негативного воздействия и установления численности населения всего МО к 2033 году на уровне 2720 человек. Прирост составит 209 человек, для расселения которых потребуется примерно всего 12,3 га свободных территорий в двух населенных пунктах.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в северо-западной части пос. Черкассы общей площадью 1,5 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 26 человек.

с.Александровка:

- Проектным решением предусматривается уплотнение 118,6 га застройки жилой зоны, общей площадью 45 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 765 человек.

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим. Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям и желающим переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника в с. Черкассы.

- Всего на расчетный срок в Черкасском сельсовете запланировано 226 участков по 15 соток для расселения 790 человек.

## 7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Развитие социальной сферы Черкасского сельсовета заключается в обеспечении населенных пунктов объектами культурно-бытового обслуживания. При расчете учреждений и предприятий обслуживания применяются социальные нормативы обеспеченности, указанные в документах «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» и СП 42.13330.2016, а также социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г. с изменениями и дополнениями.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения.

Учреждения образования

Согласно представленным сведениям от МО Саракташский район:

Таблица 7.4-1

Учреждения образования МО Черкасский сельсовет в 2013 г.

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Черкассы | Дошкольная группа при школе | 1 | 24 | 26 | 2008 г. |
|  | школа | 1 | 380 | 185 | 1976 г. |
| с. Александровка | ДДУ | 1 | 25 | 25 | 2010 г. |
|  | школа | - | - | - | - |

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО Черкасский сельсовет находятся образовательные учреждения:

Таблица 7.4-2

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало учебного года, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с учетом структурных подразделений (филиалов), человек | 258 | 214 | 195 | 186 | 184 | 176 | 194 |

На территории МО Черкасский сельсовет ранее (в 2011 г.)  действовало два образовательных учреждения, из которых одно – начальная школа в с.Александровка - в настоящее время школа не существует, а здание реконструировано под детский сад. В Черкасском сельсовете с 2006 по 2010 гг. количество учащихся в школе снижалось, в 2012 г. – наблюдается увеличение количества учащихся за счет учеников начальной школы из с.Александровка.

Таблица 7.4-3

Сведения администрации МО Черкасский сельсовет о числе учащихся

| Учебный год | с. Черкассы | с. Александровка |
| --- | --- | --- |
|  | Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений |  |
| 2005/2006 | 191 | - |
| 2006/2007 | 184 | - |
| 2007/2008 | 186 | - |
| 2008/2009 | 187 | - |
| 2009/2010 | 186 | - |
| 2010/2011 | 184 | - |
| 2011/2012 | 183 | - |
| 2012/2013 | 186 | - |

Таблица 7.4-4

Численность дошкольников (детей в возрасте 0-6 лет)

| Год | с. Черкассы | с. Александровка |
| --- | --- | --- |
|  | Число детей в возрасте 0–6 лет |  |
| 2002 | 23 | 2 |
| 2003 | 18 | 2 |
| 2004 | 18 | 5 |
| 2005 | 15 | 9 |
| 2006 | 14 | 3 |
| 2007 | 14 | 2 |
| 2008 | 15 | 3 |
| 2009 | 20 | 3 |
| 2010 | 22 | 2 |
| 2011 | 26 | 6 |
| 2012 | 22 | 1 |
| 2013 | 27 | 6 |

На территории МО Черкасский сельсовет расположен один детский сад в с. Александровка, по адресу ул.Западная, 7Б, на 25 мест. Существует дошкольная группа при школе в с.Черкассы на 24 места.

Материальная база объектов образования:

- уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта - 85%.

- уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду 85%.

- наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения - 80%.

Дополнительное образование

Сведений о дополнительном образовании на территории Черкасского сельсовета нет.

Дети МО Черкасского сельсовета возможно пользуются объектами дополнительного образования, расположенными в пос.Саракташ: МОБУ дополнительного образования детей «Саракташская детская школа искусств; МОБУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; МОБУ дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа»; МОБУ дополнительного образования детей «Детский оздоровительный лагерь «Дружба»; МБУ «ЦИТ Саракташского района».

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО Черкасский сельсовет расположено два ФАПа.

Согласно сведений администрации МО Саракташский район:

Таблица 7.4-5

Учреждения здравоохранения на территории МО Черкасский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Черкассы | филиал ЦРБ | 1 | х | х | 2012 г. |
| с. Александровка | ФАП | 1 | 18 | 18 | 1989 г. |

х-нет сведений

Уровень обеспеченности ФАП -100 %.

Степень износа учреждений здравоохранения -  70 %.

Согласно сведений из СТП Саракташского района на территории МО Черкасский сельсовет в 2012 г. располагалась в с.Черкассы амбулатория на 20 коек и 25 посещений в смену и в с.Александровка ФАП на 5 посещений в смену.

Также жители МО Черкасский сельсовет за медицинской помощью могут обратится в пос.Саракташ в Центральную районную больницу, рассчитанную на 233 койки и 500 посещений в смену.  В пос.Саракташ располагается станция скорой медицинской помощи на 32 вызова в сутки. В пос.Саракташ также имеются аптеки в количестве 11 ед.

Сведений о наличии на территории МО учреждений санитарно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма, а также учреждений социального обеспечения (приюты, дома престарелых, пенсионные фонды и т.д.) нет.

Социальное обслуживание населения – согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО Черкасский сельсовет численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в 2013 г. составила 16 чел.

Учреждения культуры и искусства

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО Черкасский сельсовет расположено два учреждения культурно-досугового типа и одна библиотека.

Таблица 7.4-6

Учреждения культуры МО Черкасский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Ед. изм. | Год ввода/ Реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| с. Черкассы | ДК | 1 | 220 | 100 | мест | 1958 г. |
|  | Библиотека | 1 | 40 | 25 | Ед. хран | 1958 г. |
| с. Александровка | клуб | 1 | 50 | 30 |  | 2012 г. |

Из таблицы 7.4-6 следует, что на территории МО Черкасский сельсовет расположено 2 клуба с общей проектной мощностью - 270 мест и фактической загруженностью на 48 %. Библиотека расположена в здании ДК с.Черкассы.

В ДК с. Черкассы и с. Александровка функционирует женский ансамбль «Рябинушка» (руководитель Лелюк Л.Л).

В Черкасской СОШ создан музей истории села.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО Черкасский сельсовет расположен один спортивный зал, являющийся муниципальным.

Согласно топографической съемке на территории МО Черкасский сельсовет располагается плоскостной спортивный объект – спортивная площадка, площадью 0,4236 га, расположенная вблизи школы в с.Черкассы.

Согласно сведений администрации МО Саракташский район на территории МО Черкасский сельсовет расположены следующие объекты физической культуры и спорта:

Таблица 7.4-7

Учреждения физической культуры и спорта МО Черкасский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Черкассы | Спортзал в школе | 1 | 1976 г. |
|  | Футбольное поле | 1 | 1976 г. |
|  | Хоккейная площадка | 1 | 2012 г. |
| с. Александровка | Уличные тренажеры | 13 | 2022 г. |

Уровень обеспеченности учреждений физической культуры: спортивным инвентарем - 70 %.

Степень износа - 50%.

Жители МО Черкасский сельсовет могут пользоваться спортивными объектами, находящимися на территории МО Саракташский поссовет: ФОК "Надежда", ФОК "Чемпион", Спортзал НГРТ, ФОК "Факел", Факел-Газпром, Стадион "Юность".

Предприятия общественного питания и торговли

Согласно сведений МО Саракташский район торговля в сельском поселении МО Черкасский сельсовет представлена 6 магазинами, торгующими продовольственными и непродовольственными товарами, с общей торговой площадью 1252,8 м2.

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики на территории МО расположены предприятия торговли и общественного питания:

Таблица 7.4-8

Данные по объектам розничной торговли и общественного питания Черкасского сельсовета с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| палатки и киоски | единица |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 169 | 137 | 137 | 137 | 150 | 198 | 198 | 248 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 198 | 204 |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 300 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 60 |
| рестораны, кафе, бары | место | 24 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |

Из таблицы 7.4-8 следует, что в МО Черкасский сельсовет в 2013 г. расположено 7 магазинов, из которых 6 - магазины повседневного спроса (с площадью торгового зала - 204 м2) и 1 - неспециализированный непродовольственный магазин (с площадью торгового зала – 44 м2), 1 киоск, 1 столовая на 60 мест, и 2 учреждения, относящиеся к категории - рестораны, кафе, бары, на 200 мест.

Учреждения бытового и коммунального обслуживания

Сведения об учреждениях коммунального и бытового обслуживания населения не предоставлены.

Кладбища

На территории МО Черкасский сельсовет расположено 2 кладбища:

-с.Черкассы – 2,36 га – западнее села

-с.Александровка – 1,188 га – юго-восточнее села

Полигон ТБО

На территории МО Черкасский сельсовет расположен участок, находящийся в кадастровом квартале 56:26:1904001:98, площадью 65,5 га, в котором 8,831 га использовалось для складирования ТБО.

Полигон ТБО необходимо использовать согласно с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

В СТП МО Саракташский район предлагается ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО и предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличных смет), их обезвреживание и утилизация.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

СТП Оренбургской области предусматривает строительство на территории Саракташского района мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы.

Проектом предлагается:

- выявление и ликвидация несанкционированных мест складирования отходов.

Скотомогильники

Согласно паспорта безопасности на территории МО Черкасский сельсовет расположен один скотомогильник в районе с.Черкассы, в 2001 г.  зафиксировано заболевание одной лошади в частном подворье с.Черкассы в 2001 г. сибирской язвой.

Согласно сведений из реестра мест захоронений биологических отходов Оренбургской области скотомогильник расположен в районе пос.Саракташ.

На территории МО Черкасский сельсовет в с.Черкассы располагается ветеринарный пункт.

Пожарная часть

В МО Черкасский сельсовет располагается объект пожарной охраны по ул. Школьная, 19 а: одна пожарная автомашина марки УРАЛ и добровольная пожарная дружина, состоящая из 4-х человек.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ).

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

В центре села Черкассы находится отделение почтовой связи и отделение сбербанка.

Объекты религиозного назначения

В 2001 году в с. Черкассы открылась вновь построенная часовня казанской иконы Божьей Матери.

В 2007 году в с. Александровка открылась часовня святого Макария.

Таблица 7.4-9

Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Черкасский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность / Фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  | Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2511чел. | Обеспеченность, % | на 2033 г. – 2720 чел | Обеспеченность, % |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения (дошкольная группа при школе) | 1 место | 49 / 51 | 31-40 | 78-101 | 49 | 85-109 | 45 | -52 / -60 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 380 / 185 | 136 | 342 | 111 | 370 | 103 |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения (дополнительное образование) | 1 место | х | 12 % от общего числа школьников | 42 | - | 45 | - | -42 / -45 |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничное учреждение (амбулатория) | 1 койка | нет | 13,47* | 34 | - | 37 | - | -34 / -37 |
| 2.2 | Амбулатория и ФАПы | 1 посещение в смену | 18 | 18,15* | 46 | 39 | 50 | 36 | -28 / -32 |
| 2.3 | Подстанция скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | х | 0,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | -0,3 / -0,3 |
| 2.4 | Аптечные пункты | м2 общей площади | х | 14 | 36 | - | 39 | - | -36 / -38 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы | 1 место | 270 / 130 | 100 мест на 1 тыс. чел. в сельском поселении от 2 до 5 тыс.чел.* | 252 | 107 | 272 | 99 | / -2 |
| 3.2 | Библиотеки | Книг на чел. | х | Не менее 5 книг на 1 чел. в сельских поселениях с численностью более 1 тыс.чел.* | От 12555 |  | От 13600 |  |  |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | х | 60-80 | 151-201 |  | 164-218 |  | -201 / -218 |
| 4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,4236 | 0,7-0,9 | 1,76-2,26 | 24-19 | 1,91-2,45 | 22-17 | -1,8364 / -2,0264 |
| 5 | Предприятия общественного питания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 248 | 300 | 754 | 33 | 816 | 30 | -506 / -568 |
| 5.2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 44 | 200 | 503 | 9 | 544 | 8 | -459 / -500 |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 260 | 40 | 101 | 257 | 109 | 239 |  |
| 5.4 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | х | 24-30 (1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади) | 60,3-75,3 |  | 65,3-81,6 |  | -75,3 / -81,6 |
| 6 | Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарная часть | 1 пожарный автомобиль | 1 | 0,4 | 1,0044 | 100 | 2 | 50 | / -1 |
| 6.2 | Бани | 1 помывочное место | х | 7 | 18 |  | 20 |  | -18 / -20 |
| 6.3 | Парикмахерские | 1 рабочее место | х | 2 | 6 |  | 6 |  | -6 / -6 |
| 6.4 | Гостиница | 1 место | х | 6 | 16 |  | 17 |  | -16 / -17 |
| 6.5 | Предприятие бытового обслуживания населения малой мощности | 1 рабочее место | х | 3 | 8 |  | 9 |  | -8 / -9 |
| 6.6 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг / смену | х | 20 | 51 |  | 55 |  | -51 / -55 |
| 6.7 | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг / смену | х | 1,2 | 3,013 |  | 3,264 |  | -3,013 / -3,264 |
| 6.8 | Кладбище | га | 3,548 | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,603 | Более 100 | 0,653 | Более 100 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Административно- управленческое учреждение | 1 рабочее место | х | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Отделение милиции | 1 объект | х | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | х | В составе отделения милиции |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект | х | 1 на 20 тыс. жителей | 1 |  | 1 |  |  |
| 7.5 | Отделение, филиал банка | 1 объект | 1 | 0,5 | 1,3 | 77 | 1,4 | 71 | -0,3 / -0,4 |
| 7.6 | Операционная касса | 1 объект | х | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | - | 1 | - |  |
| 7.7 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
| 7.8 | Юридическая консультация | 1 юрист-адвокат | х | 1 на 10 тыс. жителей | 1 |  | 1 |  |  |
| 7.9 | Нотариальная контора | 1 нотариус | х | 1 на 30 тыс. жителей | 1 |  | 1 |  |  |

х-нет сведений;

*-социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие пункты рассчитаны согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области.

Вывод:

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Черкасский сельсовет на расчетный срок не обеспечен необходимыми объектами социальной сферы и имеется потребность:

- в детских садах еще на 60 мест;

- в учреждениях дополнительного образования на 45 мест;

- в больничном учреждении со стационаром на 37 коек;

- в расширении амбулаторно-поликлинической сети (амбулатория и ФАПы) на 32 посещения в смену;

- в аптеках в размере 38 м2 общей площади;

- в клубах еще на 2 места;

- в библиотеках с количеством книг – от 13600 шт.;

- в спортивных залах общего пользования на 218 м2 площади пола зала;

- в плоскостных спортивных сооружениях на 2,0264 га;

- в торговых площадях магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на 568 м2 торговой площади;

- в магазинах непродовольственных товаров на 500 м2 торговой площади;

- в рыночном комплексе розничной торговли на 81,6 м2 торговой площади или на 14 торговых места;

- в еще одном пожарном автомобиле;

- в банно-оздоровительном комплексе (баня) на 20 мест;

- в мини-прачечной и мини-химчистке (организация приемного пункта прачечной и химчистки);

- в производственном предприятии бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов на 9 рабочих мест (мастерская по ремонту обуви, ателье);

- в парикмахерских на 6 рабочих места;

- в гостинице на 17 мест.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения.

Основные направления развития социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание. При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Таблица 7.4-10

Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Черкасский сельсовет в разрезе населенных пунктов,

как центров обслуживания

| Показатели | Норматив | Требуемая мощность на текущий момент | Существующая проектная мощность | Обеспеченность, % | Мощность на 2033 г. | Обеспеченность на 2033 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черкассы - межхозяйственный центр |  |  |  |  |  |  |
| Численность, чел. | 1000 | 2094 |  |  | 2252 |  |
| Детсады, мест | 31 | 65 | 24 дошкольная группа при школе | 37 | 70 | 34 |
|  | 40 | 84 |  | 29 | 91 | 26 |
| Школы, мест | 136 | 285 | 380 | 133 | 307 | 124 |
| Врачебная амбулатория, посещений в смену | 18,15 | 39 | - | - | 41 | - |
| Дома культуры, зрительских мест - 100 мест на 1 тыс. чел. в сельском поселении от 2 до 5 тыс.чел.* | 100 мест* | 210 | 220 | 105 | 226 | 97 |
| Библиотеки, мест, единиц хранения на 1 чел. | 4 | 9 | 40 | 444 | 10 | 400 |
|  | 5 | 10470 | х | - | 11260 | - |
| Спортзалы, кв. м площади пола | 60 | 126 | х | - | 136 | - |
|  | 80 | 168 |  | - | 181 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения, га | 0,7 | 1,4658 | 0,4236 | 29 | 1,5764 | 27 |
|  | 0,9 | 1,8846 |  | 22 | 2,0268 | 21 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торгового зала м2 | 300 | 628,2 | 248 | 39 | 675,6 | 37 |
| Кафе, закусочные, столовые, посадочных мест | 40 | 84 | 260 | 310 | 91 | 286 |
| Парикмахерская, рабочих мест | 2 | 5 | х | - | 5 | - |
| Баня, мест | 7 | 15 | х | - | 16 | - |
| Мастерская по ремонту обуви, ателье, рабочих мест | 3 | 7 | х | - | 7 | - |
| Пожарное депо, автомобилей | 0,4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| с. Александровка - первичный центр |  |  |  |  |  |  |
| Численность, чел. | 1000 | 417 |  |  | 468 |  |
| Детский сад, мест | 31 | 13 | 25 | 192 | 15 | 167 |
|  | 40 | 17 |  | 147 | 19 | 132 |
| Школа, мест | 136 | 57 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| ФАП, посещений в смену | 18,15 | 8 | 18 | 225 | 9 | 200 |
| Клуб, зрительских мест сельское поселение до 500 чел. – 20 мест на каждые 100 жителей | 20* | 84 | 50 | 60 | 94 | 53 |
| Библиотека, единиц хранения на 1 чел. | 4 | 1668 | х | - | 1872 | - |
| Спортивный зал, м2 | 60 | 26 | х | - | 29 | - |
|  | 80 | 34 |  | - | 38 | - |
| Магазины товаров повседневного спроса, площадь торгового зала м2 | 300 | 125,1 | х | - | 140,4 | - |

Из таблицы 7.4-10 следует, что в населенных пунктах Черкасского сельсовета на текущий момент и на расчетный срок существует потребность в объектах социальной сферы:

с.Черкассы:

  - в детском дошкольном учреждении на 60 и 67 мест на расчетный срок;

  - в увеличении мощности врачебной амбулатории до 39 посещений в смену и до 41 посещений в смену на расчетный срок;

  - в увеличении мощности дома культуры на расчетный срок на 6 мест;

  - в мощности библиотеки на 10470 и 11260 книг соответственно;

  - в спортивных залах на 168 м2 площади пола зала и на 181 м2 площади пола зала на расчетный срок;

  - в увеличении плоскостных спортивных сооружений на 1,461 га и на 1,6032 га на расчетный срок;

  - в магазинах продовольственных и непродовольственных товаров с общей площадью торгового зала еще 428 м2;

  - в парикмахерских на 5 рабочих мест;

  - в бане на 16 мест;

  - в мастерской по ремонту обуви, ателье на 7 рабочих мест.

с.Александровка:

- в школе на 57 мест и 64 места на расчетный срок;

- в увеличении мощности клуба на 34 места и 44 места на расчетный срок;

- в библиотеке на 1668 книг и 1872 книги на расчетный срок;

- в спортивных залах на 34 и 38 м2 площади пола зала;

- в магазинах товаров повседневного спроса с общей торговой площадью еще 140 м2.

Согласно СПТ Саракташского района:

В с. Черкассы требуется:

- строительство детского сада на 60 мест;

- строительство школы на 180 мест;

- организация нового дома культуры на 240 мест;

- увеличение проектной посещаемости амбулатории на 30 посещений путем реконструкции.

В с. Александровка требуется:

- строительство детского сада на 20 мест;

- строительство нового дома культуры на 130 мест.

С учетом проведенного анализа, генеральным планом предлагается удовлетворять потребность в объектах социальной сферы с.Александровка частично за счет организаций расположенных в с.Черкассы.

Для обеспечения жителей МО Черкасский сельсовет учреждениями образования, здравоохранения и объектами торговли, необходима организация постоянного автобусного маршрута с.Александровка-с.Черкассы-пос.Саракташ.

Проектом предлагается:

с.Черкассы:

- строительство детского сада на 60 мест (согласно СТП района);

- увеличение существующей дошкольной группы при школе на 7 мест;

- строительство школы на 180 мест (согласно СТП района);

- организация нового дома культуры на 240 мест (согласно СТП района);

- увеличение проектной посещаемости амбулатории на 30 посещений путем реконструкции (согласно СТП района);

- в увеличении мощности врачебной амбулатории до 41 посещения в смену на расчетный срок (согласно нормативов);

- в увеличении мощности библиотечного фонда до 11260 книг соответственно;

- в организации спортивных залов на 181 м2 площади пола зала на расчетный срок;

- в организации плоскостных спортивных сооружений на 1,6032 га на расчетный срок;

- в организации магазинов продовольственных и непродовольственных товаров;

- в организации парикмахерских на 5 рабочих мест;

- в организации бани на 16 мест;

- в организации мастерской по ремонту обуви, ателье на 7 рабочих мест.

с.Александровка:

- строительство детского сада на 20 мест (согласно СТП района);

- строительство нового дома культуры на 130 мест (согласно СТП района);

- в организации школьных автобусов на 64 места, для подвоза детей к школе в с.Черкассы и обратно;

- организация библиотеки с фондом от 1872 книги;

- организация спортивного зала на 38 м2 площади пола;

- организация магазинов товаров повседневного спроса.

## 8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 8.1. Современная планировочная структура

Черкасский сельсовет расположен в центральной части Саракташского района Оренбургской области, граничит на севере с Васильевским сельсоветом, на востоке с Каировским сельсоветом, на юго-востоке с Саракташским поссоветом, на юге с Новочеркасским сельсоветом, на юго-западе и западе с Федоровским Первым сельсоветом Саракташского района.

Численность населения сельсовета составляет 2680 человек.

Площадь муниципального образования Черкасский сельсовет составляет 16180 га.

Площадь населенных пунктов:

- с. Черкассы – 321,7 га;

- с. Александровка – 105,4 га.

Административный центр поселения – село Черкассы, которое граничит с районным центром пос. Саракташ по автодороге  Каменнозерное – Медногорск, проходящей по улице Солнечной. Село расположено на расстоянии 89 км от областного центра.

Черкасский сельсовет Саракташского района занимает выгодное положение - по его территории проходят автодорога регионального значения Каменноозерное – Медногорск, автодороги Саракташ - Бурунча –Новомихайловка и Новочеркасск - Саракташ, а также разветвленная сеть дорог местного значения. Система автодорог осуществляет связь между магистральными путями сообщения и обеспечивает межрайонные и внутрирайонные связи. Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является автобус (маршрутное такси) и индивидуальный транспорт.

Грузовые и пассажирские перевозки на территории Черкасского сельсовета также осуществляются железнодорожным транспортом. По территории сельсовета параллельно автодороге Каменноозерное – Медногорск проходит Южно-Уральская железная дорога. Железнодорожный вокзал расположен в пос. Саракташ.

Потребности населения района в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбург.

Специализация сельского хозяйства поселения – выращивание зерновых культур, подсолнечника.

Зонирование населенных пунктов МО на момент подготовки генерального плана сложилось: общественная зона, как правило, находится в центре населенного пункта, взаимное размещение жилой и производственной зон в основном отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

- Рисунок 8.1-1 Современная планировочная структура МО Черкасский сельсовет.

## 8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов Черкасского сельсовета (предложения по территориальному планированию).

- Определяющую роль в формировании населенных пунктов Черкасского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Черкасского сельсовета относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом населенных пунктов являются улицы и площади, занимающие свыше 20% их жилой территории. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды. Ширина определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.

- Важная градостроительная роль у площадей: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам. В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы, тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц, угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более обширного по размерам.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Это связи не в рамках иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи, прежде всего, равноправные, партнерские и диктуемые только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут использоваться как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства осуществляется на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках, площадь которых соответствует утвержденным нормативам, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в том числе в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Черкасский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом определены переувлажненные территории, что является одним из планировочных ограничений для застройки.

- Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в рекреационных целях.

- По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3%. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3%, считаются условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых солнечных лучей.

- Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от строительства на таком участке следует отказаться.

- Территориальный ресурс при выполнении функционального зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на которых частично наблюдаются указанные ограничения.

- Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание рассчитывается не только на местное население.

- На выбор планировочной структуры кроме величины населенного пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. Организация связи между ними и положение общественного центра в этой системе имеют решающую роль.

- При определении габаритов зоны производственного использования учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений.

Село Черкассы

- Территория села – административно-хозяйственного центра сельсовета – имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в пойме р. Сакмара, и ограничена:

- - на северо-востоке землями сельскохозяйственного назначения;

- - на юго-востоке границей поселка Саракташ и границей с Саракташским поссоветом;

- - на юго-западе СЗЗ скотомогильника и границей с Саракташским поссоветом;

- - на западе СЗЗ скотомогильника и производственными территориями;

- - на севере землями сельхозиспользования в пойме р. Сакмара.

- В представленном генеральном плане даны предложения по установлению границ поселка, функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д Саракташ-Бурунча-Новомихайловка в юго-восточной части, далее в северо-западном направлении по границе сельсовета до створа с западным краем застройки села. Здесь граница поворачивает на северо-северо-восток и продолжается до озерца в пойме р. Сакмара, где под углом 90 градусов поворачивает на северо-восток, по створу с северным краем застройки села. Дойдя до ЛЭП 35 кВ граница вдоль нее продолжается в юго-восточном направлении, до замыкания на своем начале у а/д Саракташ-Бурунча-Новомихайловка.

- Площадь пос. Черкассы в предлагаемых границах 358 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов в жилой зоне площадью 163,5 га обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение новой жилой застройки. Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки площадью 1,5 га.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села с учётом зон негативного воздействия и установления численности населения всего МО к 2033 году на уровне 2889 человек. Прирост составит 209 человек, для расселения которых потребуется примерно всего 12,3 га свободных территорий в двух населенных пунктах.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в северо-западной части пос. Черкассы общей площадью 1,5 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 26 человек.

- Рисунок 8.2-1 Функциональное зонирование территории с. Черкассы.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села, занимает территорию 3,9 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, в северной и восточной части населенного пункта. Общая площадь рекреационной зоны 18,2 га.

- Действующее кладбище находится в западной части села, образуя зону специального назначения. В границах села площадь зоны специального назначения вместе с СЗЗ от скотомогильника – 80,7 га.

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в основном в южной части населенного пункта. Производственной зоной в границах села занято 10,6 га.

- Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта состоят из двух участков общей площадью 81 га, и могут быть использованы в дальнейшем (за пределами расчетного срока) под жилую застройку при условии выполнения мероприятий по предотвращению подтопления.

- Проблемы обеспечения связей внутри села решаются усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Село Александровка

- Территория села имеет линейную конфигурацию, сложившуюся на надпойменной террасе р. Сакмара, рядом с селом Черкассы.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д регионального значения Каменноозерное – Медногорск в юго-западной части села до примыкания автодороги к земельному отводу Южно-Уральской железной дороги, где граница под углом 90 градусов поворачивает на северо-восток, затем, также под углом 90 градусов, на юго-восток, и продолжается вдоль надпойменной террасы и берегу озер в северной части села, поворачивая с ними в северном направлении. Дойдя до берега озера за северным краем застройки села граница вдоль берега озера поворачивает на юго-восток и далее под углом 90 градусов на юго-запад, перпендикулярно а/д Каменноозерное – Медногорск, у которой замыкается на своем начале.

- Площадь села Александровка в предлагаемых границах 190 га.

- Проектным решением предусматривается уплотнение 118,6 га застройки жилой зоны, общей площадью 45 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 765 человек.

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим. Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Рисунок 8.2-2 Функциональное зонирование села Александровка.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям и желающим переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника в с. Черкассы.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села, занимает территорию 1,2 га, достаточную для размещения в ней объектов.

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь рекреационной зоны 33,5 га.

СЗЗ от скотомогильника и кладбища в восточной части села образуют зону специального назначения площадью 11 га в границах села.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры вдоль юго-западной границы села образуется санитарным разрывом от а\д Каменноозерное – Медногорск и имеет площадь 24,7 га.

## 8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.

- Рисунок 8.3-1 Функциональное зонирование территории МО Черкасский сельсовет.

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

Жилая зона.

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Черкасском сельсовете запланировано 226 участков по 15 соток для расселения 790 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человек на 1 га (Средний состав семьи 3,5 человека)

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны

с.Черкассы:

- строительство детского сада на 60 мест (согласно СТП района);

- строительство школы на 180 мест (согласно СТП района);

- строительство нового дома культуры на 240 мест (согласно СТП района);

- увеличение проектной посещаемости амбулатории на 30 посещений путем реконструкции (согласно СТП района);

- увеличение мощности врачебной амбулатории до 41 посещения в смену на расчетный срок путем реконструкции;

- строительство спортивных залов на 181 м2 площади пола зала;

- организации плоскостных спортивных сооружений на 1,6032 га.

с.Александровка:

- строительство детского сада на 20 мест (согласно СТП района);

- строительство нового дома культуры на 130 мест (согласно СТП района);

- строительство спортивного зала на 38 м2 площади пола.

- Зона рекреационного назначения.

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения.

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

- Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране

- Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов.

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона специального назначения.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов попадает часть жилой застройки. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Следовательно, для сокращения СЗЗ от скотомогильника или полной его ликвидации необходимо обратиться в правительство Оренбургской области о ветеринарно-санитарном освидетельствовании (лабораторно-бактериологическом и эпизоотологическом обследовании) для сокращения СЗЗ или ликвидации неиспользуемого скотомогильника, безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, на территории муниципального образования.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО;

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения.

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию.

Зона земель лесного фонда.

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

- Зона земель водного фонда.

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

## 9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильные и железные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Саракташский район расположен на северо-востоке центральной части Оренбургской области. Граничит с Оренбургским и Сакмарским районами на западе, с Тюльганским – на севере, Кувандыкским - на юго-востоке и с Беляевским на юге.

Транспортная инфраструктура Саракташского района представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Саракташский район занимает выгодное экономико-географическое положение, через территорию района проходит Южно-Уральская железная дорога, а также автодорога федерального значения Оренбург – Орск – Шильда и автодорога регионального значения Каменноозерное-Медногорск.

Черкасский сельсовет расположен в центральной части Саракташского района, граничит на севере с Васильевским сельсоветом, на востоке с Каировским сельсоветом, на юго-востоке с Саракташским поссоветом, на юге с Новочеркасским сельсоветом, на юго-западе, на западе с Федоровским Первым сельсоветом Саракташского района.

Основная роль во внешних связях МО Черкасский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту. Расстояние от с. Черкассы до областного центра г.Оренбург составляет 89 км, а районный центр - пос. Саракташ имеет общую границу с с.Черкассы по ул.Солнечной, проходящей по автодороге Каменноозерное-Медногорск.

Ближайший аэропорт расположен в г. Оренбург, ближайшая железнодорожная станция - в пос. Саракташ.

Населенные пункты МО Черкасский сельсовет между собой соединены дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Таблица 9-1

Перечень автомобильных дорог проходящих по территории Черкасского сельсовета общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. №313-п.

| № п/п | Идентификационный номер / Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) |  | Всего, км | В том числе с твердым покрытием, шт. | Всего мостов |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт. | п.м |  |
| 1 | 53 ОП РЗ 53К-2103000 | Каменноозерное - Медногорск | 91,1 | 91,1 | 5 | 340,41 | III |
| 2 | 53 ОП РЗ 53К-2607000 | Саракташ - Бурунча - Новомихайловка | 46,0 | 46,0 | 2 | 257,95 | IV |
| 3 | 53 ОП РЗ 53К-2103230 | Подъезд к телерадиотранслятору "Саракташ" от а/д Каменноозерное - Медногорск | 8,40 | 8,40 |  |  | V |
| 4 | 53 ОП РЗ 53К-2608000 | Саракташ - Новочеркасск | 31,50 | 31,50 | 3 | 75,00 | IV |

По сведениям администрации Саракташского района:

Общая протяженность автодорог, находящихся на территории МО Черкасский сельсовет – 37 км.

Через МО Черкасский сельсовет следуют 3 (Три) автобусных маршрута (Геологи – Черкассы) – каждые 15 минут, 1 (Один) маршрут (Геологи – Александровка – через Черкассы) - каждый час.

На территории МО Черкасский сельсовет расположен 1 мост.

Уличная освещенность населенных пунктов МО Черкасский сельсовет – 100 %.

Планируется ремонт автодорог с твердым покрытием – 400 м.

Грузовые и пассажирские перевозки на территории Черкасского сельсовета осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Потребности населения сельсовета в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, до которого по автомобильным дорогам примерно 89 км.

Проектные предложения:

Согласно схемы территориального планирования Саракташского района планируется следующее:

- Провести реконструкцию дорожной сети длинной 300 км, с целью замены дорожной одежды на асфальтобетонное покрытие.

- Учитывая наличие огромного рекреационного потенциала в районе и возможностей его использования необходимо развитие придорожной инфраструктуры – мотелей, кемпингов, сети общественного питания.

- Создание благоприятного инвестиционного климата для вовлечения инвесторов в обустройство местной транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция участков дороги Саракташ – Бурунча – Новомихайловка.

5. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции пос.Саракташ на земельном участке МО Черкасский сельсовет, юго-восточнее с.Александровка.

Согласно схемы территориального планирования Оренбургской области планируется следующее:

1. Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в целях совершенствования межрайонных связей: а/д Саракташ – Новочеркасск – (протяженность – 11,0 км), а/д Саракташ – Бурунча – Новомихайловка (протяженность – 46,0 км).

## 10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Главной водной артерией муниципального образования Черкасский сельсовет является река Сакмара, руч. Черкасский, руч.Ивенка и р. Гранная. Территория всхолмленная и изрезана оврагами и тальвегами.

Физико-геологические явления (обвалы, насты, оползни и др.) на территории МО отсутствуют. Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа.

Освоение новых территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1. Организация и очистка поверхностного стока. Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять открытой системой водоотвода, состоящей из лотков, кюветов, нагорных канав.

2. Регулирование русла рек расчисткой и углублением дна.

3. Берегоукрепление рек с предварительным уполаживанием берегов с целью ликвидации их разрушения, и, как следствие, скопление и заиливание дна русла, создание выносных скоплений. Крепление откосов предлагается из каменной наброски по подстилающему щебеночному слою.

4. Благоустройство овражных территорий.

5. Для пропуска поверхностных вод через отсыпанное полотно автодороги необходима прокладка через тело полотна водопропускной железобетонной трубы диаметром не менее 1,0 м.

6. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Рекультивируемые, восстановленные территории возможно озеленять.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

- 11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Для оценки потребности МО Черкасский сельсовет Саракташского района в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения сельсовета:

к 2033 году – 2889 чел.

- 11.1 Водоснабжение

Современное состояние

Централизованного водоснабжения на территории МО Черкасский сельсовет нет. В частных подворьях – индивидуальные скважины.

На территории Саракташского района действует областная программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы», основной целью которой является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования питьевого водоснабжения. Вышеуказанной программой предусмотрено: строительство и реконструкция водопроводных сооружений, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, поисково-разведочные работы для выявления и уточнения запасов подземных вод, техническое перевооружение и строительство водоочистных станций.

В летний период, учитывая особенности жаркого климата и увеличение разбора воды на полив зеленых насаждений, часть населенных пунктов Саракташского района испытывают дефицит питьевой воды.

Отсутствие обеззараживания питьевой воды сельских водопроводов, вторичное загрязнение воды в разводящих   сетях при авариях, отсутствие зон строго режима на скважинах и производственного лабораторного контроля качества воды обуславливает подачу населению недоброкачественной питьевой воды.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расходы воды на тушение пожаров в населенных пунктах, на предприятиях и в зонах отдыха должны определяться по СНиП 2.04.02-84*.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод в селах отсутствует.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие централизованного водоснабжения в селах сельсовета;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопровод (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектное предложение

Укрупненная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах установлена СТП Оренбургской области в размере 200 литров / сутки. В связи с этим, водопотребление воды населением Черкасского сельсовета на расчетный срок составит 544,0 тыс. л/сут., при расчетной численности населения 2720 человек.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Расходы воды на нужды животноводства определены по нормам: рогатый скот – 70, свиньи – 40, овцы – козы –20, птицы – 3 л/сут. на голову.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- строительство и ремонт водопроводов для населенных пунктов и обеспечения сельскохозяйственного производства;

- проведение инвентаризации всех существующих гидротехнических и водохозяйственных систем;

- обеспечение водоснабжения населенных пунктов по мере разработки проектов;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества»;

- внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

Предложения по размещению сетей и сооружений водоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Черкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе».

- 11.2 Водоотведение

Современное состояние

В сельских населенных пунктах Черкасского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. В индивидуальных домах имеются выгребные ямы.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области схемой территориального планирования намечается оснащение системами центральной канализации, развивающиеся населенные пункты с численностью жителей более 200 чел., в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Для каждого населенного пункта предусматриваются самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доотчистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки очищенных и обеззараженных сточных вод и их осадка от гельминтов, должна быть предусмотрена их дегельминтизация с использованием препарата «БИНГСТИ» (биологический ингибитор -стимулятор).

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места, а большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем водоотведения:

-  организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне сельскохозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для не канализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм, при этом разрабатывается проект на среднюю производительность 50 м3/сутки и строится в каждом с/х районе;

- строительство локальных очистных сооружений ко всем объектам соцкультбыта населенных пунктов МО;

- строительство поселковых канализационных очистных сооружений с механической, биологической очисткой и обеззараживанием.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с.Черкассы и в с.Александровка. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

Предложения по размещению сетей и сооружений канализации показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Черкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе».

- 11.3 Электроснабжение

Современное состояние

Населенные пункты Черкасского сельсовета обеспечены электроснабжением на 100 %. На территории МО Черкасский сельсовет расположено 20 трансформаторных подстанций (по сведениям сельсовета – 16 ТП), из них 11 – в с.Черкассы, 5 – в с.Александровка и 4 за пределами населенных пунктов (по одному у прудов, один у ретранслятора и один у АГРС)).

Таблица 11.3-1

Сведения администрации Черкасского сельсовета об электроснабжении территории сельсовета

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Источники электроснабжения |  | ПС Саракташское ПС Черный Отрог |
| 1.2 | Мощность источников электроснабжения |  |  |
| 1.3 | Объем электронагрузок |  |  |
| 1.4 | Энергосбытовые компании |  | 1 |
| 1.5 | Потребление электроэнергии - всего | млн.кВт ч/год | 2,47 |
|  | - на производственные нужды | млн.кВт ч/год | 0,369 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 2,101 |
|  | - схема сетей 10 кВт с ТП |  |  |
| 1.6 | -кол-во ТП | единиц | 16 |
|  | - место установки (адрес) |  | с. Черкассы с. Александровка |
|  | - мощность | кВт | 2263 |
|  | - загруженность | % | 70 |
|  | - год ввода | год | 2008 |
|  | - процент износа |  | - |
| 1.7 | Число распределительных подстанций. |  | - |
| 1.8 | Мощность основных силовых трансформаторов. | кВт | 2263 |
| 1.9 | Количество трансформаторов на подстанциях. | единиц | 1 |
| 1.10 | Общий износ электросетей |  | - |
| 1.11 | Протяженность сетей | км | х |
|  | - перспектива развития |  |  |

х-нет сведений

По территории МО Черкасский сельсовет проходит ЛЭП – 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

На расстоянии примерно 8,5 км южнее села Черкассы расположена понизительная электроподстанция, преобразующая ведущие к ней из соседнего Саракташского поссовета ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 220 кВ в ЛЭП 10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией компрессорную установку, расположенную рядом с электроподстанцией и далее ЛЭП 10 кВ вдоль магистрального газопровода тянется к телевизионному ретранслятору «Саракташ», к которому ведет подъезд от автодороги Каменноозерное-Медногорск.

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 2584 тыс. кВт час/год, данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

На расчетный срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

- ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

- биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

Предложения по размещению сетей и сооружений электроснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Черкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе».

- 11.4 Теплоснабжение

Современное состояние

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы государственной статистики в МО Черкасский сельсовет расположено 2 (два) источника теплоснабжения. Согласно карты местоположения существующих и строящихся объектов местного значения на территории МО расположено 3 котельных, обслуживающих общественные здания.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от АОГВ.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующей котельной с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 11.5 Газоснабжение

Современное состояние

Все населенные пункты МО Черкасский сельсовет газифицированы. Природным газом газифицировано 1083 домохозяйств и квартир.

На территории МО Черкасский сельсовет расположены шкафные регуляторные пункты в количестве 10 штук. Их фактическая загруженность 74 %.

Протяженность газовых сетей составляет 38,647 км:

- высокого давления – 10,599 км;

- низкого давления – 28,048 км.

По территории МО Черкасский сельсовет с востока на запад проходит магистральный газопровод Домбаровка – Оренбург, протяженностью 82 км, с диаметром трубы 1200 мм, давлением 55 атмосфер. Производительность – 44 млн.м3 в сутки. Эксплуатация газопровода на территории Саракташского района осуществляется Саракташской Газокомпрессорной станцией, расположенной также на территории МО Черкасский сельсовет в 8,5 км южнее с.Черкассы.

Перспективное развитие сетей газоснабжения – газоснабжение 60 жилых домов в с. Черкассы.

Таблица 11.5-1

Сведения администрации Черкасского сельсовета о газоснабжении территории сельсовета

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |
|  | - АГРС |  | пос. Саракташ |
|  | - место установки на отводе от какого магистрального г/провода установлена |  | Домбаровка - Оренбург |
|  | - Схема сетей высокого давления с ГРП |  |  |
| 1.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 100 |
| 1.2 | Потребление газа всего | млн.м3/год | 0,143551 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн.м3/год | 0,143551 |
|  | - на производственные нужды | млн.м3/год | 0 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 38,647 |
|  | - % загруженности |  | 90 |
|  | - % износа | МВт | 56 |
|  | - перспектива развития |  | есть |

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять 41800 м3/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников газоснабжения.

Предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Черкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе».

- 11.6 Средства связи

Современное состояние

На территории МО Черкасский сельсовет находится телерадиотранслятор «Саракташ», расположенный в 8,4 км южнее с.Александровка.

В соответствии с требованиями современной жизни, в последнее время увеличивается местная телефонная связь, подвижная (сотовая) связь, увеличивается количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, количество пользователей сети Интернет.

Большинство предприятий и организаций постепенно переходят на электронную отчетность по каналам связи, электронную передачу данных, что сокращает финансовые и временные затраты. Интернет в последнее время стал для многих не просто глобальной компьютерной сетью, связывающих между собой пользователей компьютерных сетей, пользователей ПК, но и универсальным источником любой информации. Сотовая связь сегодня – это наиболее современная технология телефонной связи, дающая свободу передвижений на территории обслуживания сети, свободу выбора тарифов и дополнительные услуги – голосовая почта, sms, mms, gprs и т.д. Услуги сотовой связи представляют компании «Мегафон», «Билайн», «МТС».

Увеличивается количество пользователей Интернет не только в учреждениях и на предприятиях, но и среди населения района, это связано с введением безлимитных тарифных планов на пользование глобальной сетью.

Проектное предложение

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

## 12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация захламленных участков;

- Эксплуатация полигона ТБО и скотомогильников в соответствии с современным законодательством;

- Развитие зеленых насаждений;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Саракташском районе в целом благоприятная.

На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах». Основными целями программы являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Указывается, что осуществление программных мероприятий в полном объеме к 2016 году приведет к снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод, увеличению объема оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, снижению расхода воды, оздоровлению экологической обстановки в территориях области с наиболее высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а также будет способствовать развитию государственной системы экологического мониторинга состояния окружающей среды, организации особо охраняемых природных территорий, экологического образования и воспитания.

- 12.1 Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды могут являться стационарные и передвижные источники:

- К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства и др.;

- К передвижным – транспорт, в настоящее время проблема загрязнения атмосферы передвижными источниками остается крайне актуальной остается, количество автотранспорта за последние годы значительно выросло.

Улучшение качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и передвижных источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т. ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.1-1

Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду МО Черкасский сельсовет

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Черкассы |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник (на территории МО Саракташский поссовет) | I | 1000 |
| 2 | Маслобойня | IV | 100 |
| 3 | Свиноферма до 50 голов | V | 50 |
| 4 | Цех по производству профилированного листа | V | 50 |
| 5 | Цех по производству тротуарной плитки | IV | 100 |
| 6 | Механизированный ток | IV | 100 |
| 7 | Склад | V | 50 |
| 8 | Склад | V | 50 |
| 9 | Пилорама | IV | 100 |
| 10 | Склад | V | 50 |
| 11 | Столярные цех (лесопильное производство) | IV | 100 |
| 12 | Кладбище | V | 50 |
| с.Александровка |  |  |  |
| 1 | Кладбище | V | 50 |
| На территории МО Черкасский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС до 20 голов | V | 50 |
| 2 | Полигон ТБО | I | 1000 |
| 3 | АГРП | III | 300 |

На территории МО Черкасский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

с.Черкассы:

- Скотомогильник, расположенный на территории МО Саракташский поссовет.

В санитарно-защитную зону от скотомогильника попадают жилые дома с.Черкассы в количестве 88 шт. на территории площадью 24,4 га.

Также в СЗЗ попадают участки, выделенные под новое жилищное строительство, учтенные в Россреестре под кадастровыми номерами: 56:26:1901001: 3667, :3176, :3168, :3166, :3161, :3174, :3195, :3163, :3172, :3248, :3212, :3162.

- Лесопильное производство (столярный цех ИП Узенбаев).

В СЗЗ попадает 2 жилых строения на территории площадью 0,065 га.

- Пилорама

В СЗЗ попадает 4 жилых дома на территории площадью 0,8 га.

Проектом предлагается перенос пилорамы на запад за границы села Черкассы.

- Цех по производству тротуарной плитки

В СЗЗ попадают частично участки, выделенные под новое жилищное строительство, учтенные в Россреестре, площадью 0,97 га.

Проектом предлагается перенос цеха по производству тротуарной плитки на запад за границы села Черкассы.

Охрана поверхностных и питьевых вод

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

В водоохранную зону от водных объектов на территории МО Черкасский сельсовет попадает жилая застройка:

В с.Черкассы:

- от руч.Черкасский – 104 жилых дома на территории 20 га.

- от пруда в юго-восточной части села Черкассы – 3 жилых дома на территории 0,4 га.

В с.Александровка:

- от озера Ключи – 2 жилых дома на территории 0,8 га.

- от озера в северо-восточной части села Александровка – 13 жилых дома на территории 1,04 га.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- Несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством);

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений;

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления");

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Таблица 12.1-2

Концепция по охране поверхностных и подземных вод, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| № п/п | Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Саракташский район | 2012-2032 годы |
| 2. | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | Саракташский район | 2012-2032 годы |

Охрана почв

На территории Черкасского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений.

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Черкасском сельсовете.

При эксплуатации существующих и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать требования «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры

1. Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов МО Черкасский сельсовет на природоохранную деятельность.

- 12.2 Санитарная очистка населенных мест

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др.

По информации, предоставленной администрацией МО Черкасский сельсовет, санитарное состояние территории МО можно считать, как удовлетворительное. Ежедневно проводится очистка села от мусора ТБО силами самих жителей. Вывоз отходов с личных подворий производится за счет собственного транспорта, с общественных мест за счет предоставления транспорта. Контейнерные площадки оборудованы в образовательном и административных учреждениях.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного газа, одного из самых сильных парниковых газов.

Полигон твердых бытовых отходов - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» существуют следующие гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов:

- выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам;

- на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами;

- размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу;

- устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов и т.д.

Проектом предлагается:

- выявление несанкционированных мест складирования отходов и их ликвидация;

- Согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области № 579-п от 07.07.11г.) планируется строительство мусоронакопительного пункта в районе пос.Саракташ. Планируется транспортировка отходов с мусоронакопительного пункта на мусороперерабатывающий завод в Оренбургском районе.

При разработке проекта планировки населённого пункта следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах необходимо определить специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- Решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- Организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- Обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Черкасского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999 года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- Трупы животных и птиц, в т. ч. лабораторных;

- Абортированные и мертворожденные плоды;

- Ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- Другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

На территории МО Черкасский сельсовет скотомогильников нет. Но на территории соседнего Саракташского поссовета расположен скотомогильник на земельном участке площадью 600 м2, санитарно-защитная зона от которого накрывает значительную территорию Черкасского сельсовета.

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Животноводство сопровождается образованием большого количества твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются:

- Компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- Вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- Термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- Анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов:

- Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток;

- Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

- Накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц.

Таблица 12.2-1

Концепция управления отходами, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод | Саракташский район, | 2012-2032 годы |
| Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами | На территории действующих ТБО | 2012-2032 годы |
| Строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов | В каждом районном центре | 2008-2015 гг. |

## 13  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО, БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона.

Источники природных опасностей включают:

Гидрологические явления:

- русловая эрозия.

Метеорологические явления:

- град, гололёд,

- сильные снегопады с заносами, морозы, метели (снежные заносы),

- жара,

- сильные ветры,

- пыльные бури (ураган).

Агрометеорологические явления:

- засуха почвенная и атмосферная,

- суховеи,

- весенние и летние заморозки,

- природные пожары (лесные, степные).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на транспорте:

По территории Черкасского сельсовета проходит автодорога регионального значения Каменноозерное – Медногорск.

По территории сельсовета проходит Южно-Уральская железная дорога (электрофицированная), проходящая параллельно автодороги регионального значения, по которой возможен провоз химически-взрывоопасных грузов. Часть территории Черкасского сельсовета расположена в зоне возможного химического поражения (согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области зона возможного химического заражения населения – 2 км от источника (железнодорожные пути) в обе стороны).

Чрезвычайные ситуации на пожаро - взрывоопасных объектах:

- авария на магистральных газопроводах (природный газ). По территории МО Черкасский сельсовет с востока на запад проходит магистральный газопровод Домбаровка – Оренбург, протяженностью 82 км, с диаметром трубы 1200 мм, давлением 55 атмосфер. Производительность – 44 млн.м3 в сутки – охранная зона – 25 м;

- пожары социально-бытового характера;

- авария на котельной установке.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах:

- авария на  линиях   электропередач.  По территории сельсовета проходят ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- авария в  системе  водоснабжения. По территории МО Черкасский сельсовет проходит уличная водопроводная сеть протяженностью 9000 м;

- авария в  системе  теплоснабжения.

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

-  аварии на ГТС (пруды).

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

- эпизоотии – в 2001 г. был случай заболевания лошади в частном подворье с.Черкассы сибирской язвой.

Обеспечение пожарной безопасности

В МО Черкасский сельсовет располагается объект пожарной охраны по ул.Школьная, 19а: одна пожарная автомашина марки УРАЛ и добровольная пожарная дружина, состоящая из 4-х человек.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  Муниципальное образование Черкасский сельсовет пожарными машинами обеспечен на 1,004 маш. (требуемое), на планируемый период данный показатель составляет – 1,088 маш.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения в с. Александровка МО Черкасский сельсовет не превышает нормативное. Следовательно, МО Черкасский сельсовет не обеспечено пожарными машинами на весь срок генерального плана.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Черкасский сельсовет нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

## 14 ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки поселения;

- Разработку документации по планировке территории на каждый населенный пункт;

- Проекты организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

- Разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

Возможность разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия за счет муниципальных образований предусмотрена статьей 4 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 г., в соответствии с которой органы местного самоуправления входят в перечень инициаторов разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия.